# Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

## 1 INTRODUÇÃO

Vários setores como: Montagem automotiva, construção civil, solda e manutenção industrial exigem do trabalhador a manutenção dos braços elevados, muitas vezes acima da linha dos ombros. A análise de van der Molen et al. (2017) associa a elevação dos braços ao dobro do risco de distúrbios na articulação ombro, e Seidler et al. (2020) estimam aumento de 21% no risco a cada mil horas de trabalho com as mãos acima dessa linha.

Em 2025, no Brasil, foram concedidos 4,12 milhões afastamentos por incapacidade temporária, e as lesões do ombro (CID M75) ficaram entre as maiores causas, com 135.093 concessões (AGÊNCIA BRASIL, 2026). Na série de 2008 a 2018, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho responderam por 786.923 benefícios acidentários, e o CID M75 foi a razão de afastamento mais frequente entre as mulheres (MANOEL; CAVALCANTE, 2025).

Os exoesqueletos surgem, então, como uma das respostas a esse problema. Os modelos passivos, que devolvem ao usuário a energia armazenada em molas, são os modelos predominantes no meio industrial por serem leves, baratos e independentes de fonte externa de energia (DE LOOZE et al., 2016; REYES et al., 2023). Revisões de estudos experimentais sugerem redução consistente da atividade dos deltoides e do trapézio durante o trabalho acima da cabeça (BÄR et al., 2021; MOELLER et al., 2022).

Em um dispositivo passivo o auxílio é consequência da geometria do mecanismo e da mola. O torque entregue é uma função do ângulo de elevação, e projetar o dispositivo significa aproximar essa curva do torque gravitacional do braço. Quando as duas curvas se afastam, o exoesqueleto ajuda demais em uma faixa e de menos em outra, provocando uma compensação com a musculatura do usuário (NASR; FERGUSON; McPHEE, 2022).

Os modelos que chegaram ao mercado estão descritos em patentes, que detalham o mecanismo, mas não permitem quantificá-lo: apesar de conter as curvas de torque nos eixos, nenhuma delas informa massa, inércia ou rigidez. Avaliar um mecanismo desses exige reconstruir sua geometria e resolver o problema em duas etapas, o equilíbrio estático, que dimensiona a compensação de gravidade, e a dinâmica multicorpos, que expõe inércia, forças de Coriolis e atrito durante o movimento real.

Este trabalho trata dessa lacuna: modelar e simular, de forma integrada, o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço reconstruídos a partir de suas patentes, usando formulações amplamente conhecidas como a formulação de Lagrange e parâmetros antropométricos de referência.

## 1.1 Objetivos

## 1.1.1 Objetivo geral

Modelar e simular o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço descritos em patentes, tomando como caso de referência o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2, US 9.889.554 B2, US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1 e comparar o torque entregue pelo mecanismo ao torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto ao longo da faixa de elevação.

## 1.1.2 Objetivos específicos

a) reconstruir em CAD a geometria do gerador de torque a partir dos desenhos da patente e extrair massa, centro de massa e momentos de inércia de cada peça;

b) estimar os parâmetros inerciais de braço, antebraço e mão segundo de Leva (1996) e transportá-los ao eixo da junta pelo teorema dos eixos paralelos;

c) formular a cinemática de circuito fechado do mecanismo, obtendo o comprimento do cabo, a condição de tangência na polia, o braço de momento e o torque em função do ângulo;

d) identificar, por mínimos quadrados e sob restrições geométricas declaradas, os parâmetros que a patente não informa — posição da ancoragem, comprimento livre e rigidez da mola e calibração angular;

e) calcular, de forma independente da cadeia do cabo, o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto e confrontar as duas curvas ao longo da faixa de elevação;

f) obter a equação de movimento pela formulação de Lagrange e integrá-la numericamente, avaliando a resposta sob velocidades e acelerações transitórias;

g) acoplar o modelo ao MBDyn por meio de força estrutural externa, com troca de dados via socket, para a simulação multicorpos do conjunto humano–exoesqueleto.

## 1.2 Justificativa

O auxílio de um exoesqueleto passivo depende apenas da geometria e da mola, parâmetros que são definidos durante o projeto e inalteráveis após a manufatura do modelo. Um modelo confiável permite estudar rigidez, pré-carga e posição dos suportes antes do protótipo físico, quando mudar ainda é barato, e permite comparar mecanismos concorrentes sobre a mesma base quantitativa — algo que as patentes, por si, não oferecem.

A escolha de ferramentas livres, Python e MBDyn, torna o modelo reprodutível por outros grupos e extensível a sistemas multicorpos mais completos. E o tema tem endereço local: as lesões de ombro continuam entre as principais causas de afastamento no país, em setores que concentram trabalho acima da cabeça.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça

Durante atividades que exigem a manutenção dos braços elevados, o sistema musculoesquelético é submetido a demandas intensas de torque articular (MOELLER et al., 2022; PERRY; ROSEN; BURNS, 2007). A contração dos músculos flexores e abdutores para vencer a gravidade induz à fadiga precoce e eleva o risco de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A evidência epidemiológica disponível indica relação dose-dependente entre a exposição postural e o desfecho clínico. A meta-análise de van der Molen et al. (2017) atribui à elevação de braços e mãos a duplicação do risco de distúrbios específicos do ombro, enquanto Seidler et al. (2020) quantificam acréscimo de 21% no risco a cada mil horas acumuladas de trabalho com as mãos acima da linha dos ombros — faixa angular na qual se intensifica a compressão subacromial sobre os tendões do manguito rotador.

O torque exigido do ombro depende do ângulo de elevação (θ). Sob condições estáticas ou semiestáticas, o momento gravitacional sobre o conjunto braço–antebraço varia proporcionalmente ao seno do ângulo articular, com pico quando o segmento fica perpendicular ao vetor da gravidade, a 90° de elevação (GRAZI et al., 2020; PALAZZI et al., 2022). É esse perfil que qualquer dispositivo de apoio precisa acompanhar.

## 2.2 Exoesqueletos de membro superior

Avanços na robótica e na biomecânica aceleraram o desenvolvimento de exoesqueletos que interagem com a estrutura musculoesquelética humana (GULL; BAI; BAK, 2020). Na reabilitação, apoiam pacientes com sequelas neurológicas, como as do Acidente Vascular Cerebral (BARSOTTI et al., 2015; BOUTERAA; BEN ABDALLAH, 2016; ZEIAEE et al., 2017); na indústria, reduzem a sobrecarga física de trabalhadores (MOELLER et al., 2022; SPADA et al., 2017).

Quanto à fonte de energia empregada, tais dispositivos classificam-se em ativos, que incorporam atuadores, sensores e malhas de controle (PERRY; ROSEN; BURNS, 2007; RAHMAN et al., 2015); passivos, que armazenam e restituem energia por meio de elementos elásticos, sem qualquer fonte externa de potência; e semipassivos, que regulam mecanicamente o nível de assistência sem, contudo, injetar energia no movimento (GRAZI et al., 2020). No contexto ocupacional de apoio ao ombro, as arquiteturas passivas predominam, e o estado da arte, os desafios abertos e as direções futuras de pesquisa desse grupo encontram-se sistematizados por Reyes et al. (2023).

No caso dos dispositivos ativos, o desempenho é condicionado tanto pela arquitetura mecânica quanto pela instrumentação responsável por estimar a intenção de movimento do usuário. Atia et al. (2018) acompanham a cinemática do braço por unidades inerciais em protótipo de baixo custo, ao passo que Obukhov et al. (2025) recorrem à fusão de eletromiografia, unidades inerciais e rastreadores de realidade virtual para classificar a atividade motora que comanda o exoesqueleto. Tal aparato instrumental inexiste nos dispositivos passivos, nos quais a assistência fica integralmente determinada na etapa de projeto do mecanismo — circunstância que confere ao modelo preditivo um peso que ele não teria em um sistema controlado.

Entre os passivos destinados ao levantamento de cargas, Ning et al. (2023) organizam a estrutura em módulos de braço, ombro e costas e dimensionam o conjunto a partir da tração da mola. Os efeitos documentados pela literatura experimental apresentam direção consistente, porém magnitude variável: a meta-análise de Bär et al. (2021) reúne as reduções de esforço físico agudo associadas ao uso de exoesqueletos ocupacionais, e Moeller et al. (2022) registram diminuição da atividade de deltoide e trapézio na maioria dos 35 estudos revisados, acompanhada, entretanto, de efeitos indesejados quando o ajuste do dispositivo não corresponde à tarefa executada.

## 2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos

A compensação de gravidade constitui problema clássico da síntese de mecanismos. Arakelian (2016) sistematiza as soluções em três grupos, definidos pela natureza da força compensadora — contrapesos, molas ou força ativa proveniente de atuador auxiliar —, e Nguyen (2026) atualiza o panorama das alternativas estritamente passivas e de seus limites de aplicação. Em exoesqueletos vestíveis, a inviabilidade do contrapeso impõe o predomínio da solução elástica, quase sempre associada a cabos, polias ou cames encarregados de moldar a curva de torque; nessa linha, Ning et al. (2022) projetam o perfil da came a partir do módulo de armazenamento de energia da mola e validam o resultado por eletromiografia.

A patente US 9.889.554 B2 (VAN ENGELHOVEN; KAZEROONI, 2018) descreve arranjo dessa natureza: um elo proximal, solidário a uma base fixada ao tronco, articula-se com um elo distal que acompanha o braço, e um gerador de força de tração, constituído por mola e cabo tensionado sobre uma polia, produz o torque de apoio. Abaixo de um ângulo de transição (toggle angle), uma protuberância situada junto à junta restringe a mola, de modo que o torque decai a valor residual e o membro recupera liberdade de movimento. A patente EP 3 504 033 B1 (OTTOBOCK, 2023), por sua vez, endereça o mesmo problema por caminho construtivo distinto, transmitindo a força de um atuador passivo por meio de elemento rígido apoiado na pelve.

Em ambos os documentos, contudo, as figuras exibem apenas a forma dos perfis de torque, desprovidas de escala nos eixos, o que inviabiliza o aproveitamento direto dos dados publicados e motiva a reconstrução geométrica adotada neste trabalho.

## 2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional

O mapeamento da curva torque × ângulo gerada pelo mecanismo permite alinhar o perfil de suporte elástico à curva anatômica de carga do braço, otimizando a entrega de torque nas posições de maior exigência (NING et al., 2022; OKABE et al., 2025). Palazzi et al. (2022) mostram, em um exoesqueleto balanceado por gravidade, redução de 89% no torque de pico do ombro quando esse ajuste é bem resolvido.

O ajuste, entretanto, encontra limite intrínseco à natureza passiva do dispositivo. Nasr, Ferguson e McPhee (2022) otimizam mecanismos passivos de ombro mediante simulação dinâmica inversa e equações algébrico-diferenciais e concluem que um mecanismo dessa classe entrega torque específico para cada ângulo de elevação, condição que o torna adequado a uma tarefa e inadequado às demais. Daí decorrem as soluções semipassivas de assistência regulável (GRAZI et al., 2020) e as configurações ativo-passivas (NASR; BELL; McPHEE, 2023); na primeira direção, Grazi et al. (2022) regulam o nível de assistência em tempo real a partir dos sinais cinemáticos captados pelos próprios sensores embarcados no dispositivo.

## 2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface

O membro superior tem arquitetura anatômica complexa, com destaque para o complexo do ombro, modelável como junta de três graus de rotação cujo centro glenoumeral se desloca durante a elevação do braço (GOPURA; KIGUCHI, 2009; SHEN et al., 2020). Os desalinhamentos entre os eixos de rotação da estrutura e as articulações biológicas geram hiperestaticidade e, com ela, forças parasitas de cisalhamento e pressão excessiva nos apoios de fixação, comprometendo conforto e eficiência (ZEIAEE et al., 2017).

Näf et al. (2018) revisam nove categorias de estratégias de compensação de desalinhamento e as avaliam segundo o domínio de aplicação e os requisitos específicos de cada um, ao passo que Yoon et al. (2022) demonstram que a otimização da posição das juntas de um exoesqueleto de ombro reduz simultaneamente a força de interação e o volume ocupado pela estrutura. Tais forças de contato constituem, precisamente, uma das grandezas de saída que o modelo desenvolvido neste trabalho se propõe a estimar.

## 2.6 Modelagem dinâmica multicorpos

A análise de equilíbrio estático dimensiona a compensação de gravidade (PALAZZI et al., 2022), mas durante o movimento real ela é sobreposta por componentes dinâmicas: matriz de inércia M(θ), forças de Coriolis e centrífugas C(θ,θ'), atrito articular não linear com folga (backlash) e histerese nos mecanismos de transmissão (RAHMAN et al., 2015; WANG et al., 2022). Daí a necessidade de estender o modelo a uma análise multicorpos, pela formulação de Euler-Lagrange ou por equações algébrico-diferenciais, avaliando o comportamento sob velocidades e acelerações transitórias.

Os parâmetros inerciais dos segmentos corporais que alimentam essa formulação provêm de tabelas antropométricas: de Leva (1996) ajusta os valores de Zatsiorsky e Seluyanov aos centros articulares, procedimento que viabiliza o transporte de massa e momentos de inércia ao eixo da junta do exoesqueleto pelo teorema dos eixos paralelos.

O MBDyn, programa livre de dinâmica multicorpos desenvolvido no Politecnico di Milano, integra sistemas dessa natureza segundo a formulação apresentada por Masarati, Morandini e Mantegazza (2014) e admite forças externas trocadas por socket, o que viabiliza o acoplamento com um modelo implementado em Python. Trabalhos recentes percorrem esse caminho: Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e Nasr, Bell e McPhee (2023) modelam o conjunto humano–exoesqueleto como cadeia cinemática fechada, enquanto Musso, Oliveira e Bai (2022) descrevem matematicamente um exoesqueleto passivo não rígido e o avaliam por simulação musculoesquelética.

## 2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro

Três arquiteturas comerciais consolidaram soluções distintas para esse mesmo problema. O shoulderX, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, gera o torque por conjunto mola–cabo–polia montado entre um elo proximal e um elo distal: a mola traciona um cabo que contorna a polia solidária ao elo distal, e uma protuberância junto à junta restringe o gerador de força além do ângulo de transição, instaurando a zona neutra em que o torque é praticamente nulo com o braço baixado (VAN ENGELHOVEN; KAZEROONI, 2018).

O Airframe, da Levitate Technologies, adota sistema adaptativo de apoio no qual o elemento elástico é progressivamente engajado à medida que o braço se eleva, transferindo-se a carga ao tronco e à cintura pélvica (DOYLE, 2017). Já o Paexo, da Ottobock, emprega elemento elástico atuando sobre braço de alavanca ajustável, de modo que o suporte é máximo com o braço próximo da horizontal e se anula com o braço junto ao corpo (OTTOBOCK, 2023). Apesar das diferenças construtivas, as três soluções perseguem idêntico objetivo funcional: sintetizar, por meio da geometria e de um único elemento elástico, perfil de torque que acompanhe o momento gravitacional do membro superior ao longo da elevação.

A avaliação experimental desses dispositivos evidencia, contudo, que o ganho não é automático. Kim et al. (2018a) relatam redução de até 45% no pico de atividade muscular do ombro em tarefas simuladas de furar e montar acima da cabeça, acompanhada de queda no tempo de execução e de aumento no número de erros; em trabalho complementar, os mesmos autores documentam efeitos não previstos sobre a cinemática do ombro, o equilíbrio postural e a carga na coluna (KIM et al., 2018b). A leitura de projeto que daí decorre é direta: o benefício depende menos da magnitude do torque fornecido do que de sua distribuição angular, o que converte o requisito de projeto em uma curva τ(θ), e não em valor isolado de torque máximo.

## 2.8 Balanceamento estático por molas

A síntese de um perfil de torque por meio de molas dispõe de base teórica consolidada. Herder (2001) formaliza os sistemas de energia nula, nos quais a soma das energias potenciais gravitacional e elástica permanece constante em toda a faixa de movimento, e demonstra que o balanceamento perfeito exige molas de comprimento livre nulo, obtidas na prática por arranjos de cabo e polia.

Wu, Wang e Du (2016) aplicam o princípio a um exoesqueleto de membro superior e relatam redução de 34,6% no consumo de potência em relação à configuração não balanceada. Em exoesqueletos vestíveis, porém, o balanceamento perfeito não constitui o alvo: as restrições de empacotamento, o curso admissível da mola e a exigência de anular o suporte com o braço baixado convertem o problema em exercício de projeto restrito, no qual se busca a melhor aproximação de um perfil desejado dentro de limites construtivos, e não a compensação integral do peso. Por essa razão, o torque de um mecanismo passivo resulta do produto entre a força elástica, função da extensão da mola, e o braço de momento do cabo, ambos dependentes da configuração de forma não linear.

## 2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos

O cálculo do torque gravitacional e das equações de movimento pressupõe o conhecimento da massa, da posição do centro de massa e dos momentos de inércia de braço, antebraço e mão. De Leva (1996) ajusta os dados de Zatsiorsky e Seluyanov, obtidos por varredura de raios gama, de modo que as posições de centro de massa e os raios de giração fiquem referenciados aos centros articulares usualmente adotados em biomecânica, e não aos marcos ósseos originais. Os valores são expressos como frações da massa corporal total e do comprimento do segmento, o que permite escalar o modelo para o indivíduo de referência adotado.

Como tais parâmetros são fornecidos no centro de massa de cada segmento, sua transposição ao eixo da junta do exoesqueleto demanda o teorema dos eixos paralelos, segundo o qual o momento de inércia em eixo paralelo corresponde à soma do momento no centro de massa com o produto da massa pelo quadrado da distância entre os eixos. Cabe distinguir, nesse ponto, as duas grandezas que o procedimento alimenta: o momento estático do peso, dependente apenas da massa e do braço horizontal do centro de gravidade, e o momento de inércia, que descreve a resistência à aceleração angular e comparece exclusivamente na análise dinâmica.

## 2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas

Quando os parâmetros construtivos não são divulgados pelo fabricante, resta identificá-los a partir daquilo que a patente efetivamente publica. As curvas de torque dessas fontes são, em geral, qualitativas: a ordenada aparece rotulada apenas como torque, sem unidade declarada, circunstância que permite ajustar a forma do perfil, mas não convertê-lo em newton-metro sem dado adicional documentado.

O procedimento usual consiste no ajuste por mínimos quadrados dos parâmetros desconhecidos contra os pontos extraídos da curva, sob restrições geométricas e de projeto explicitadas, avaliado por indicadores como a raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de determinação. Dois cuidados distinguem um ajuste defensável de um exercício circular: a separação entre a etapa de identificação e a etapa de uso, com o congelamento dos parâmetros antes da avaliação do modelo, e a classificação de cada grandeza quanto à origem — medida, de literatura, identificada, derivada ou assumida — de modo que nenhum parâmetro ajustado seja apresentado como medida.

## 2.11 Lacuna

A literatura revisada avalia, predominantemente, dispositivos já construídos, por meio de eletromiografia e questionários, ou otimiza mecanismos concebidos pelos próprios autores. Configura-se, assim, a ausência de uma comparação quantitativa entre os mecanismos passivos que efetivamente alcançaram o mercado, construída a partir da documentação pública de patente e conduzida do equilíbrio estático até a dinâmica multicorpos. É essa a contribuição pretendida pelo presente trabalho.

## 3 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho é teórico-computacional e se organiza em seis etapas encadeadas, da reconstrução geométrica à simulação multicorpos. As etapas são descritas para os geradores de torque da US 9.889.554 B2, US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1: o que muda de um para outro é a geometria reconstruída e o conjunto de parâmetros identificados, não o procedimento.

Uma regra atravessa todas as etapas: cada grandeza empregada é classificada quanto à origem, medida em CAD, obtida da literatura, identificada por ajuste, derivada pelo modelo ou assumida como hipótese de modo que nenhum parâmetro ajustado seja apresentado como medida, e nenhuma hipótese de projeto seja apresentada como lei física.

## 3.1 Reconstrução geométrica em CAD

A geometria do mecanismo foi reconstruída no Autodesk Fusion sobre os desenhos da patente, em especial a vista em corte do gerador de torque e o esquema simplificado que define o ângulo entre os elos e as distâncias características. Como as figuras de patente não são cotadas, o modelo é escalado por um fator único, fixado pela comparação entre o comprimento do elo distal e o comprimento de segmento do indivíduo de referência.

Da reconstrução saem: as grandezas tratadas como medidas, a pose de referência e o comprimento útil do alojamento da mola. O mesmo modelo fornece massa, centro de massa e momento de inércia de cada peça.

## 3.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta

Massa, posição do centro de massa e raios de giro de braço, antebraço e mão são obtidos das tabelas de de Leva (1996). Os momentos de inércia de cada corpo, do membro e das peças do exoesqueleto, são transportados ao eixo da junta pelo teorema de Steiner e somados, em planilha construída para recalcular todo o conjunto quando qualquer entrada muda.

## 3.3 Cinemática do gerador de torque

Primeiramente é elaborada a equação de circuito fechado, pela formulação de Newton-Euler, definindo variáveis primárias, secundárias e constantes então se modelam o braço (distância da ancoragem ao ponto de aplicação da força) e a força (paralela ao cabo).

O comprimento da mola acompanha a variação do trecho livre, por hipótese de cabo inextensível. A extensão elástica é a diferença entre esse comprimento e o comprimento livre, limitada a valores não negativos, porque o cabo é suscetível à tração, mas não à compressão. A força segue a lei linear da mola, e o torque na junta é o produto da força pelo braço de momento da linha do cabo.

O cálculo adota três convenções angulares distintas, mantidas separadas por serem fonte recorrente de erro: o ângulo da curva publicada na patente, medido a partir da linha do horizonte; o ângulo interno do mecanismo, entre os elos; e a elevação anatômica do braço. As conversões entre eles são fixadas por uma calibração angular única, identificada na etapa seguinte.

## 3.4 Identificação dos parâmetros não publicados

A patente não informa rigidez, pré-carga, comprimento livre nem posição exata da ancoragem. Esses parâmetros são identificados pelo método dos mínimos quadrados, tendo como alvo os pontos extraídos da curva de torque publicada na patente, dentro de restrições geométricas e de projeto declaradas entre elas o curso disponível no alojamento e o limite de extensão admissível para a mola.

A implementação separa deliberadamente duas rotinas independentes. A primeira executa a identificação e reporta o ajuste por raiz do erro quadrático médio, erro máximo e coeficiente de determinação. A segunda recebe os parâmetros congelados, não executa ajuste algum e serve apenas para avaliar o mecanismo. A separação evita ajustar e avaliar o mesmo modelo com os mesmos dados, e torna verificável a origem de cada número apresentado.

O torque do cabo é mantido nas unidades originais da extração, O torque gravitacional, calculado de forma independente a partir da massa e do centro de gravidade do conjunto, permanece em newton-metro, e as duas curvas são comparadas em eixos distintos, com os zeros alinhados.

## 3.5 Equação de movimento e integração numérica

O sistema é tratado como um mecanismo plano de um grau de liberdade, a rotação do conjunto membro–elo distal em torno do eixo da junta. A equação de movimento é obtida pela formulação de Lagrange, com a energia cinética escrita a partir do momento de inércia transportado da etapa 3.2 e a energia potencial reunindo a parcela gravitacional do conjunto e a parcela elástica da mola, esta última dependente do comprimento obtido na etapa 3.3.

A equação resultante é integrada numericamente em Python, com os integradores da biblioteca SciPy, para trajetórias de elevação e abaixamento do braço. A verificação se dá por três vias: a conservação da energia total na ausência de dissipação, a recuperação do resultado estático quando as velocidades tendem a zero e a consistência entre o braço de momento calculado geometricamente e a derivada do comprimento do cabo em relação ao ângulo.

## 3.6 Simulação multicorpos no MBDyn

Na última etapa, o modelo é acoplado ao MBDyn, que integra o sistema multicorpos pela formulação descrita por Masarati, Morandini e Mantegazza (2014). Os corpos rígidos, as juntas e as propriedades inerciais levantadas nas etapas anteriores compõem o modelo do solver, e o gerador de torque entra como força estrutural externa, com troca de posições e forças por socket a cada passo de integração: o MBDyn envia a configuração corrente, o código em Python devolve o torque calculado pelo modelo da etapa 3.3.

A comparação entre a resposta do MBDyn e a integração própria da etapa 3.5, sob as mesmas condições iniciais, é o critério de validação cruzada do acoplamento.

## 3.7 Ferramentas e delimitação

São empregados o Autodesk Fusion para a reconstrução geométrica e a extração das propriedades de massa, uma planilha para o transporte de eixos e a composição inercial, Python com NumPy, SciPy, pandas e Matplotlib para a cinemática, a identificação e a integração, e o MBDyn para a simulação multicorpos.

Não integram o escopo a avaliação experimental com participantes humanos, a eletromiografia, a análise de conforto e usabilidade, a fabricação e o ensaio de protótipo e o dimensionamento estrutural dos elos. O modelo é plano e admite cabo inextensível, polia sem atrito e mola linear sem tração inicial. Os parâmetros antropométricos correspondem ao indivíduo de referência adotado, e o torque gravitacional é calculado para o membro superior estendido, sem ferramenta na mão.

Duas limitações conhecidas do modelo cinemático são registradas: o comprimento da mola acompanha apenas o trecho livre do cabo, sem contabilizar o arco enrolado na polia, e o modelo não representa a protuberância que, na patente, cria a zona neutra, o que desloca o ponto morto calculado em relação ao descrito no documento.

## 4 Resultados e discussão

Os resultados apresentados nesta seção correspondem às etapas 3.1 a 3.4 da metodologia, aplicadas ao gerador de torque da US 9.889.554 B2. As etapas 3.5 e 3.6, de equação de movimento e de simulação multicorpos, e a replicação do procedimento para a US 9.737.374 B2 e a EP 3 504 033 B1 encontram-se em desenvolvimento.

## 4.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A reconstrução da vista em corte do gerador de torque forneceu as grandezas da Tabela 1. O fator de escala único, fixado pela razão entre o comprimento do elo distal reconstruído e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, resultou em 0,870.

Tabela 1 — Grandezas medidas na reconstrução em CAD

| Grandeza | Símbolo | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Deslocamento perpendicular da ancoragem | p | 3,155 | mm |
| Distância do pivô ao centro da polia | c | 283,438 | mm |
| Raio da polia | R | 22,827 | mm |
| Defasagem angular do desenho | α | 20,428 | graus |
| Ângulo do mecanismo na pose de referência | θ*_pose | 115,017 | graus |
| Comprimento da mola na pose de referência | L_pose | 91,35 | mm |
| Comprimento útil do alojamento | L_carcaça | 131,37 | mm |
| Posição da ancoragem conforme desenhada | H_CAD | 34,785 | mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

A composição inercial do conjunto braço–exoesqueleto, obtida pelo transporte dos momentos ao eixo da junta, consta da Tabela 2. Os segmentos do membro seguem de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido; as peças do exoesqueleto provêm do modelo em CAD, escaladas pelo fator único.

Tabela 2 — Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Massa total do conjunto | 4,034309 | kg |
| Centro de massa, em relação ao eixo da junta | (−281,432; −19,812) | mm |
| Distância do centro de massa ao eixo | 282,128 | mm |
| Momento de inércia no eixo da junta | 0,448227 | kg·m² |
| Momento de inércia no centro de massa | 0,127111 | kg·m² |
| Amplitude do momento gravitacional, m·g·d | 11,1619 | N·m |

Fonte: elaborada pelo autor.

Cabe reiterar a distinção da seção 2.9: o momento de inércia da Tabela 2 destina-se exclusivamente à etapa dinâmica, e não participa do cálculo do torque estático do peso, que depende apenas da massa e do braço horizontal do centro de gravidade.

## 4.2 Verificação da cinemática

A formulação de circuito fechado foi submetida a cinco verificações independentes, reunidas na Tabela 3. As quatro primeiras confirmam a consistência interna da solução; a quinta constitui o resultado mais relevante desta etapa.

Tabela 3 — Verificações da cadeia cinemática (H = 22,701 mm)

| Verificação | Resíduo máximo |
| --- | --- |
| Equações de fechamento, f₁ e f₂ | 1,4 × 10⁻¹³ mm |
| Identidade τ = −F·m | 1,6 × 10⁻¹³ mm |
| Ponto de tangência por duas formulações independentes | 8,0 × 10⁻¹³ mm |
| Ponto morto, forma fechada contra bissecção | < 10⁻⁸ graus |
| Trabalho virtual, d(caminho)/dθ* contra braço de momento | 4,7 × 10⁻⁸ mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

A quinta verificação exige comentário. Em um mecanismo conservativo, a derivada do comprimento do cabo em relação ao ângulo deve igualar o braço de momento. Com o comprimento da mola acompanhando apenas o trecho livre do cabo, conforme a formulação inicialmente adotada, essa igualdade apresentava resíduo de 1,7129 mm, o que caracteriza violação da conservação de energia: o modelo entregava torque sem a correspondente variação de comprimento da mola.

A origem do desvio é o arco de cabo enrolado na polia, cujo comprimento varia com o ângulo porque o vão livre gira em relação ao elo distal. Incorporado o arco ao caminho do cabo, segundo

l θ*=sθ*-Rψθ*

em que ℓ é o caminho do cabo, s o vão livre, R o raio do tambor e ψ o ângulo entre a direção do cabo e a direção do elo.

O efeito desta modelagem contemplando a variação angular do cabo em relação à polia é pequeno em valor absoluto e sistemático em distribuição. O arco varia 1,862 mm ao longo da faixa, contra 42,435 mm de variação do caminho total, o que corresponde a 4,4%. Sua incorporação altera a extensão elástica em até 1,782 mm, no extremo inferior da faixa de elevação, onde a extensão é máxima e o desvio relativo fica em 3,3%. Em termos relativos o efeito é maior no extremo oposto: com o braço elevado a 180,1°, a extensão cai para 12,044 mm e o desvio chega a 6,3%. Entra no modelo apenas a parcela variável do enrolamento, pois qualquer arco constante cancela-se na extensão elástica, já que ℓ e o comprimento de referência são medidos pela mesma expressão; o que a conservação de energia exige é a derivada dℓ/dθ*, e não o comprimento absoluto enrolado no tambor.

## 4.3 Parâmetros identificados e qualidade do ajuste

A identificação por mínimos quadrados, conduzida contra os vinte e nove pontos extraídos da curva da patente, produziu os valores da Tabela 4.

Tabela 4 — Parâmetros identificados e sua origem

| Parâmetro | Valor | Unidade | Origem |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibração angular | θ* = 133,017 − φ | graus | identificado |
| Posição da ancoragem | H = 22,701 | mm | identificado, sob restrição de projeto |
| Extensão da mola na pose | X_pose = 37,383 | mm | identificado |
| Rigidez da mola | K = 174,68 | N/(mm) | identificado |

Fonte: elaborada pelo autor.

A qualidade do ajuste consta da Tabela 5. O coeficiente de determinação de 0,99839 e o erro relativo médio de 1,94% indicam que a forma do perfil é reproduzida com fidelidade, apesar de os parâmetros construtivos não constarem do documento de patente.

Tabela 5 — Indicadores de qualidade do ajuste à patente

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Raiz do erro quadrático médio | 1,8305 N.m |
| Erro absoluto médio | 1,5866 N.m |
| Erro máximo | 3,3712 N.m., em θ* = 42,91° |
| Coeficiente de determinação | 0,99839 |
| Erro relativo médio | 1,94% |
| Raiz do erro quadrático médio sobre o pico | 1,24% |
| Pico calculado | 147,07 N.m., contra 147,310 N.m. do alvo |

Fonte: elaborada pelo autor.

Três observações decorrem desse ajuste e merecem registro, por delimitarem o alcance do resultado.

A primeira diz respeito ao preço da correção descrita na seção 4.2. Com o comprimento da mola acompanhando apenas o vão livre, o ajuste alcançava raiz do erro quadrático médio de 1,152 N.m.; corrigida a formulação, o indicador subiu para 1,830 u.p. O modelo anterior, portanto, ajustava melhor a curva publicada precisamente porque violava a conservação de energia. Adotou-se a formulação consistente, em coerência com o critério de que a seleção entre formulações não se faz pelo indicador de erro.

O padrão dos resíduos sustenta essa leitura. A diferença entre a curva publicada e a calculada não se distribui aleatoriamente, mas organiza-se em três zonas de sinal alternado: média de −1,97 u.p. na porção de braço baixo, +1,35 N.m na faixa intermediária e − N.m na porção de braço alto. Resíduo estruturado dessa natureza indica diferença de forma, e não dispersão de digitalização, o que sugere que a curva publicada tenha sido gerada por formulação que também desconsidera o arco na polia.

A segunda observação refere-se à identificabilidade de H. A varredura demonstrou que o indicador de erro decresce monotonicamente com o aumento de H ao longo de toda a faixa admissível, sem mínimo interior: o ótimo irrestrito exigiria extensão elástica superior a dez vezes o comprimento livre da mola, configuração inviável. O valor de 22,701 mm corresponde, portanto, ao ponto em que a restrição de projeto adotada para a extensão máxima se torna ativa, e deve ser classificado como decisão de projeto sob restrição declarada, não como ótimo identificado a partir da curva.

Esta varredura e a da seção 4.6 adotam convenções distintas, e a distinção é o que concilia seus resultados. Aqui, a extensão da mola na pose é reidentificada a cada H, junto com a rigidez: o nível da extensão fica livre e a geometria impõe apenas a sua forma, razão pela qual o erro cai sem mínimo interior até que a restrição de extensão máxima se torne ativa. Na seção 4.6, ao contrário, X_pose permanece congelada em 37,383 mm, de modo que o nível da extensão passa a ser fixado pela pose e a geometria sozinha decide a validade física.

O fato geométrico que governa as duas é o mesmo: o curso do cabo cresce monotonicamente com H, de 28,942 mm em H = 15 mm para 42,435 mm em H = 22,701 mm e 106,573 mm em H = 60 mm. Com X_pose livre, o curso maior aproxima a curva calculada da publicada e empurra a extensão para cima, até esbarrar no limite de extensão máxima. Com X_pose congelada, o mesmo curso maior rebaixa a extensão mínima, que se anula em H = 32,886 mm e estabelece a fronteira de tração. As duas varreduras, portanto, não se contradizem: a primeira responde qual H melhor reproduz a curva publicada e o que o detém, a segunda responde qual H o mecanismo admite fisicamente. A primeira depende da curva extraída; a segunda, não.

A terceira observação concerne ao par comprimento livre e comprimento na pose. Verificou-se que ambos entram no modelo unicamente por sua diferença: qualquer par que preserve X_pose = 37,383 mm reproduz a curva de forma idêntica. Em consequência, a divergência de cota registrada na seção 4.1 entre 91,35 mm e 90,13 mm não afeta o ajuste, repercutindo apenas na especificação da mola a ser adquirida. Adotado L_pose = 91,35 mm, o comprimento livre coerente é 53,967 mm.

## 4.4 Comportamento da mola e do mecanismo

As grandezas da Tabela 6 caracterizam o funcionamento do mecanismo na faixa de operação, que abrange 150,1° de elevação anatômica, de 30° a 180,1°.

Tabela 6 — Grandezas do mecanismo na faixa de operação

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Comprimento livre da mola | 53,967 mm |
| Comprimento da mola | 66,01 a 108,45 mm |
| Curso geométrico | 42,435 mm |
| Extensão elástica | 12,044 a 54,479 mm |
| Pré-extensão | 12,044 mm |
| Razão entre extensão máxima e comprimento livre | 1,0095 |
| Força máxima no cabo | 9.516,5 N.m /m |
| Braço de momento do cabo | −0,180 a 22,919 mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

A pré-extensão positiva em toda a faixa assegura que a mola permanece tracionada, sem ocorrência de folga no cabo em nenhum dos 302 pontos avaliados. O comprimento máximo da mola, de 108,45 mm, respeita o alojamento de 131,37 mm com margem de 22,9 mm. A razão entre extensão máxima e comprimento livre, de 1,0095.

A linha de ação do cabo passa pela ancoragem A, de modo que a distância perpendicular dessa linha ao pivô O — o braço de momento — não pode exceder |OA| = √(H² + p²) = 22,919 mm em configuração alguma. O teto é geométrico: decorre do traçado do cabo, e não do ajuste. Ao longo da faixa, o braço cresce monotonicamente de 12,451 mm em θ* = 42,917° até tocar esse teto em θ* = 97,9°, posição em que o cabo fica perpendicular a OA, e decresce monotonicamente a partir daí, anulando-se no ponto morto, em θ* = 192,53°. O valor de −0,180 mm no extremo da faixa corresponde ao trecho situado além desse ponto, tratado na seção 4.7.

## 4.5 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional

O torque gravitacional do conjunto, calculado de forma independente da cadeia do cabo a partir da massa e do centro de gravidade da Tabela 2, atinge o valor máximo de 11,1619 N·m na elevação de 89,44°. O resultado corrobora a previsão teórica da seção 2.1, segundo a qual o momento gravitacional é máximo com o segmento perpendicular ao vetor da gravidade: o desvio de 0,56° em relação aos 90° decorre de o centro de gravidade do conjunto situar-se ligeiramente abaixo do eixo do elo distal.

A comparação entre as duas curvas exige cautela metodológica. Como a ordenada da curva publicada não possui unidade declarada, e não se dispõe de dado documentado que autorize a conversão, as magnitudes não são comparáveis. O que se pode confrontar é a forma dos perfis, apresentados na Figura 1 normalizados pelos respectivos valores de pico.

Modelo com parâmetros congelados (K = 174,68; H = 22,701 mm; X_pose = 37,383 mm) · elevação de 30° a 180°, passo de 5°

Três características emergem do confronto.

O pico do torque do cabo ocorre na elevação de 97,49°, ao passo que o do torque gravitacional ocorre em 89,44°, resultando em defasagem de 8,05°. O mecanismo, portanto, entrega sua assistência máxima acima da posição em que a demanda gravitacional é máxima, configuração compatível com dispositivo projetado para trabalho acima da cabeça.

Na faixa de 94° a 160° de elevação, as diferenças normalizadas são positivas e modestas, de 0,000 a +0,055; acima de 160° elas crescem até +0,184 no topo da faixa. Na porção central o acompanhamento é bom: entre 105° e 150°, as duas curvas normalizadas diferem em no máximo 0,027, o que indica que o perfil elástico reproduz satisfatoriamente a forma da demanda gravitacional na faixa de maior interesse ergonômico.

Abaixo de 94° de elevação, contudo, as diferenças tornam-se negativas e crescentes em módulo, alcançando −0,520 na elevação de 30°. No ponto morto, na elevação de 30,485°, o torque gravitacional ainda corresponde a 51,6% de seu pico, ou 5,757 N·m, ao passo que o torque do cabo se anula; na elevação de 30° o torque gravitacional é de 5,676 N·m, 50,8% do pico. Trata-se de característica deliberada da arquitetura, e não de deficiência do ajuste: conforme descrito na seção 2.3, a patente prevê que o dispositivo libere o braço nas posturas de não trabalho, em que o usuário necessita de mobilidade para alcançar ferramentas ou repousar o membro.

O confronto ilustra, em termos quantitativos, a limitação apontada por Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e discutida na seção 2.4: um mecanismo passivo entrega torque determinado para cada ângulo, de modo que o ajuste favorável em uma faixa implica desvio em outra. No caso analisado, o compromisso privilegia a faixa acima da horizontal, onde a exposição postural concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020), à custa de subcompensação na faixa inferior. É igualmente a limitação que motiva as soluções semipassivas de assistência regulável referidas na seção 2.4.

## 4.6 Varredura paramétrica de H

A varredura de H entre 8 e 60 mm separa duas perguntas que o ajuste único confunde: o que a curva extraída diz sobre H e o que a geometria diz. A resposta geométrica é conclusiva e não passa pela ordenada extraída. O cabo só permanece tracionado em toda a faixa de operação para H ≤ 32,886 mm, o que exclui o valor documental H_CAD = 34,785 mm.

A varredura é um diagnóstico, não uma otimização. Ela enumera H em passo de 0,05 mm com K congelado em 174,68 e não substitui nenhum parâmetro do modelo, que permanece com H = 22,701 mm. Ao variar H, o comprimento livre é reancorado de modo que a extensão da mola na pose permaneça fixa em X_POSE = 37,383 mm, preservando a pré-tensão de montagem. Essa é uma escolha de modelagem, não uma consequência da geometria: ela isola o efeito de H do efeito da montagem. É convenção distinta da varredura de identificação da seção 4.3, que reidentifica X_pose a cada H, e é naquela seção que se registra como as duas se conciliam. Registre-se que X_POSE coincide exatamente com o par documental da mola, L_POSE − L_LIVRE = 91,350 − 53,967 mm.

Quando se fala em H ótimo, o critério é um só: o menor erro quadrático médio contra a curva extraída da patente, que representa exclusivamente o torque do cabo. O torque gravitacional não entra no critério, não normaliza o alvo e não pondera o resíduo.

A validade física de cada H é verificada por três critérios. Em (a), a extensão da mola deve permanecer não negativa em toda a faixa, pois o cabo traciona mas não empurra. Em (c), deve existir tangente ao tambor, isto é ρ > R. Em (d), o resíduo de trabalho virtual deve anular-se, e na grade inteira ele ficou abaixo de 7,2 × 10⁻⁸ mm/rad. A extensão usada em (a) é calculada sem a saturação do modelo, justamente para que o afrouxamento apareça como valor negativo em vez de ser zerado em silêncio.

O ângulo de enrolamento não é critério de validade. Um ângulo relativo nulo entre o cabo e o elo significa arco de enrolamento nulo, não cabo fora da polia: quem garante a permanência do cabo no tambor é a tangência, isto é o critério (c). A distinção não é acadêmica. Em H = 22,701 mm o ângulo relativo varia de −4,656° a +0,019°, e a troca de sinal corresponde a um arco de 7 µm; tratá-la como perda de contato reprovaria o próprio ponto de operação do modelo, que satisfaz os três critérios com folga.

Tabela 7 — Grandezas da varredura que independem da curva extraída

| H (mm) | Papel | δ_mín (mm) | δ_máx (mm) | Mola esticada (mm) | θ*_pm (°) | Tração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,372 | Ponto morto entra na faixa | 13,608 | 53,719 | 107,686 | 193,017 | atende |
| 22,701 | H adotado no modelo | 12,044 | 54,479 | 108,446 | 192,532 | atende |
| 32,886 | Fronteira da tração | 0,000 | 60,175 | 114,142 | 190,099 | limite |
| 34,785 | H_CAD, valor documental | −2,257 | 61,209 | 115,176 | 189,802 | viola |

As grandezas da Tabela 7 dependem apenas da geometria e de X_POSE, e não da ordenada da curva extraída. A extensão mínima da mola ocorre em θ* = 42,917° em toda a grade varrida, isto é, com o braço elevado a 180,1°, onde a demanda gravitacional é mínima, de apenas 1,2% do pico. É ali que o valor documental de H falharia, com extensão de −2,257 mm: o cabo afrouxaria e o modelo de mola linear deixaria de valer nesse trecho. A coluna da mola esticada registra o comprimento L_LIVRE + δ_máx, a conferir contra o curso útil da mola a especificar.

O ponto morto é monótono em H, e sua forma fechada admite inversão analítica:

\theta^*_{pm}(H) = 180^\circ + \operatorname{atan2}(P,\, H) + \arcsin\!\left(\frac{R}{C}\right)

H = \frac{P}{\tan\!\left(\theta^*_{pm} - 180^\circ - \arcsin\!\left(\dfrac{R}{C}\right)\right)}

O ponto morto entra na faixa de operação em H = 21,3718 mm, valor que a bissecção reproduz com diferença de 4,6 × 10⁻¹⁴ mm. Não existe H > 0 que o leve ao outro extremo: para H positivo, θ*_pm fica confinado entre 184,619° e 274,619°, e nunca alcança θ* = 42,917°. A inversão por tangente devolve H = 3,9953 mm, que é ramo espúrio, pois nesse H o ponto morto está em 222,917°.

O torque do cabo é rigorosamente linear em K, uma vez que a extensão da mola não depende de K. A identidade τ(K) = K · τ(K = 1) foi verificada em toda a grade com erro máximo de 8,4 × 10⁻¹³, o que permite reidentificar K para cada H por mínimos quadrados lineares em forma fechada. Com isso, o perfil de identificabilidade conjunta de H e K é obtido sem nenhuma otimização iterativa, e o modelo final continua com os parâmetros congelados.

## 4.7 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo declaradas na seção 3.7, os resultados obtidos comportam as seguintes ressalvas.

O ponto morto do mecanismo, ângulo em que a linha do cabo cruza o eixo da junta e o torque se anula, situa-se em θ* = 192,5317°, equivalente à elevação de 30,485°. A patente indica a zona neutra a partir de 30°, o que corresponde a diferença de 0,485°. A protuberância que, no dispositivo real, restringe o gerador de força além desse ângulo não integra o modelo; em consequência, o modelo prevê inversão de sinal do torque após o ponto morto, ao passo que o dispositivo real mantém torque residual aproximadamente nulo. A ressalva restringe-se aos 0,485° finais da faixa analisada.

A ausência de unidade declarada na ordenada da curva publicada impede a conversão do torque do cabo para newton-metro e, por conseguinte, o cálculo do torque resultante sobre a articulação. Essa conversão ficará disponível quando se dispuser da especificação de rigidez de uma mola comercial, ou de fonte documentada que estabeleça a unidade da figura original.

O fator de escala de 0,870, fixado pela comparação entre o comprimento do elo distal e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, propaga-se a todas as grandezas dimensionais e de massa. Alterações nessa calibração exigem a reexecução integral da identificação.

Por fim, os resultados referem-se a um único dispositivo, ao indivíduo de referência adotado e ao membro superior estendido sem ferramenta na mão. A generalização a outros percentis antropométricos, a outras configurações de cotovelo e à presença de carga na mão demanda a reexecução do procedimento com os parâmetros correspondentes.

## REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025. Brasília, 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-01/doencas-afastaram-41-milhoes-de-trabalhadores-de-suas-funcoes-em-2025. Acesso em: 26 set. 2026.

ARAKELIAN, V. Gravity compensation in robotics. Advanced Robotics, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 79-96, 2016. DOI: 10.1080/01691864.2015.1090334.

BÄR, M. et al. The influence of using exoskeletons during occupational tasks on acute physical stress and strain compared to no exoskeleton: a systematic review and meta-analysis. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 94, art. 103385, jul. 2021. DOI: 10.1016/j.apergo.2021.103385.

ATIA, M. G. B. et al. Design and analysis of low cost upper limb exoskeleton. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER ENGINEERING AND SYSTEMS (ICCES), 12., 2017, Cairo. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ICCES.2017.8275281.

BOUTERAA, Y.; BEN ABDALLAH, I. Exoskeleton robots for upper-limb rehabilitation. In: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS, SIGNALS & DEVICES (SSD), 13., 2016, Leipzig. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2016. DOI: 10.1109/SSD.2016.7473769.

BARSOTTI, M. et al. A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2015, Singapura. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 49-54. DOI: 10.1109/ICORR.2015.7281174.

DE LEVA, P. Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's segment inertia parameters. Journal of Biomechanics, [S.l.], v. 29, n. 9, p. 1223-1230, 1996. DOI: 10.1016/0021-9290(95)00178-6.

DE LOOZE, M. P. et al. Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomics, [S.l.], v. 59, n. 5, p. 671-681, 2016. DOI: 10.1080/00140139.2015.1081988.

DOYLE, M. C. Adaptive arm support systems and methods for use. Depositante e titular: Levitate Technologies, Inc. US 9,737,374 B2. Depósito: 10 dez. 2013. Prioridade: 11 dez. 2012. Concessão: 22 ago. 2017.

FOROUTANNIA, A.; MOHAMMADIAN, M. A comprehensive survey of lower limb assistive exoskeleton robots: models, dynamics, mechanics, and control. Robotics and Autonomous Systems, [S.l.], v. 195, art. 105232, 2026. DOI: 10.1016/j.robot.2025.105232.

GOPURA, R. A. R. C.; KIGUCHI, K. Mechanical designs of active upper-limb exoskeleton robots: state-of-the-art and design difficulties. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2009, Kyoto. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2009. p. 178-187. DOI: 10.1109/ICORR.2009.5209630.

HERDER, J. L. Energy-free systems: theory, conception and design of statically balanced spring mechanisms. 2001. Tese (Doutorado) — Delft University of Technology, Delft, 2001.

GRAZI, L. et al. Design and experimental evaluation of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers with motorized tuning of assistance. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, [S.l.], v. 28, n. 10, p. 2276-2285, 2020. DOI: 10.1109/TNSRE.2020.3014408.

GRAZI, L. et al. Kinematics-based adaptive assistance of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers in static and dynamic tasks. IEEE Robotics and Automation Letters, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 8675-8682, out. 2022. DOI: 10.1109/LRA.2022.3188402.

GULL, M. A.; BAI, S.; BAK, T. A review on design of upper limb exoskeletons. Robotics, [S.l.], v. 9, n. 1, art. 16, 2020. DOI: 10.3390/robotics9010016.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part I — "expected" effects on discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 70, p. 315-322, 2018a. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.025.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part II — "unexpected" effects on shoulder motion, balance, and spine loading. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 70, p. 323-330, 2018b. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.024.

KIM, H. et al. Redundancy resolution of the human arm and an upper limb exoskeleton. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, [S.l.], v. 59, n. 6, p. 1770-1779, 2012. DOI: 10.1109/TBME.2012.2194489.

MANOEL, A. V.; CAVALCANTE, D. F. B. Benefícios concedidos e gastos previdenciários por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Brasil, 2008-2018. Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 33, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/1414-462x202533040384.

MASARATI, P.; MORANDINI, M.; MANTEGAZZA, P. An efficient formulation for general-purpose multibody/multiphysics analysis. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, [S.l.], v. 9, n. 4, art. 041001, 2014. DOI: 10.1115/1.4025628.

MOELLER, T. et al. Effects of upper-limb exoskeletons designed for use in the working environment: a literature review. Frontiers in Robotics and AI, [S.l.], v. 9, art. 858893, 2022. DOI: 10.3389/frobt.2022.858893.

MUSSO, M.; OLIVEIRA, A. S.; BAI, S. Modeling of a non-rigid passive exoskeleton: mathematical description and musculoskeletal simulations. Robotics, [S.l.], v. 11, n. 6, art. 147, 2022. DOI: 10.3390/robotics11060147.

NING, Y. et al. Design and analysis of upper limb passive exoskeleton robot for lift assist. Journal of Physics: Conference Series, [S.l.], v. 2410, art. 012020, 2022. DOI: 10.1088/1742-6596/2410/1/012020.

NING, Y. et al. Structure design and analysis of upper limb wearable passive power-assisted exoskeleton robot. Journal of Physics: Conference Series, [S.l.], v. 2489, art. 012008, 2023. DOI: 10.1088/1742-6596/2489/1/012008.

NÄF, M. B. et al. Misalignment compensation for full human-exoskeleton kinematic compatibility: state of the art and evaluation. Applied Mechanics Reviews, [S.l.], v. 70, n. 5, art. 050802, 2018. DOI: 10.1115/1.4042523.

NASR, A.; BELL, S.; McPHEE, J. Optimal design of active-passive shoulder exoskeletons: a computational modeling of human-robot interaction. Multibody System Dynamics, [S.l.], v. 57, p. 73-106, 2023. DOI: 10.1007/s11044-022-09855-8.

NASR, A.; FERGUSON, S.; McPHEE, J. Model-based design and optimization of passive shoulder exoskeletons. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, [S.l.], v. 17, n. 5, art. 051004, 2022. DOI: 10.1115/1.4053405.

NGUYEN, V. L. Passive gravity compensation in mechanisms and robots: methods, advances, and challenges. Mechanism and Machine Theory, [S.l.], v. 220, art. 106345, 2026. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2025.106345.

OBUKHOV, A. et al. Development of a system for recognising and classifying motor activity to control an upper-limb exoskeleton. Applied System Innovation, [S.l.], v. 8, n. 4, art. 114, 2025. DOI: 10.3390/asi8040114.

OTTOBOCK SE & CO. KGAA. Oliver Mizera et al. Vorrichtung zum Unterstützen wenigstens eines Armes eines Benutzers. EP 3 504 033 B1. Depósito: 6 jun. 2018. Concessão: 29 mar. 2023.

PALAZZI, E. et al. An affordable upper-limb exoskeleton concept for rehabilitation applications. Technologies, [S.l.], v. 10, n. 1, art. 22, 2022. DOI: 10.3390/technologies10010022.

PERRY, J. C.; ROSEN, J.; BURNS, S. Upper-limb powered exoskeleton design. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 408-417, ago. 2007. DOI: 10.1109/TMECH.2007.901934.

RAHMAN, M. H. et al. Development of a whole arm wearable robotic exoskeleton for rehabilitation and to assist upper limb movements. Robotica, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 19-39, 2015. DOI: 10.1017/S0263574714000034.

REYES, F. A. et al. Shoulder-support exoskeletons for overhead work: current state, challenges and future directions. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 516-527, ago. 2023. DOI: 10.1109/TMRB.2023.3275761.

SEIDLER, A. et al. Dose-response relationship between physical workload and specific shoulder diseases: a systematic review with meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, [S.l.], v. 17, n. 4, art. 1243, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17041243.

SHEN, Y.; FERGUSON, P. W.; ROSEN, J. Upper limb exoskeleton systems: overview. In: ROSEN, J.; FERGUSON, P. W. (ed.). Wearable robotics: systems and applications. [S.l.]: Academic Press, 2020. p. 1-22. DOI: 10.1016/B978-0-12-814659-0.00001-1.

SPADA, S. et al. Investigation into the applicability of a passive upper-limb exoskeleton in automotive industry. Procedia Manufacturing, [S.l.], v. 11, p. 1255-1262, 2017. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.252.

VAN DER MOLEN, H. F. et al. Work-related risk factors for specific shoulder disorders: a systematic review and meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, [S.l.], v. 74, n. 10, p. 745-755, 2017. DOI: 10.1136/oemed-2017-104339.

VAN ENGELHOVEN, L.; KAZEROONI, H. Apparatus for human arm supporting exoskeleton. Depositante e titular: The Regents of the University of California. US 9,889,554 B2. Depósito: 18 maio 2016. Concessão: 13 fev. 2018.

WANG, Y. et al. Extracting human-exoskeleton interaction torque for cable-driven upper-limb exoskeleton equipped with torque sensors. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, [S.l.], v. 27, n. 6, p. 4269-4280, dez. 2022. DOI: 10.1109/TMECH.2022.3154087.

WU, Q.; WANG, X.; DU, F. Development and analysis of a gravity-balanced exoskeleton for active rehabilitation training of upper limb. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, [S.l.], v. 230, n. 20, p. 3777-3790, 2016. DOI: 10.1177/0954406215616415.

YOON, J. et al. Minimizing misalignment and frame protrusion of shoulder exoskeleton via optimization for reducing interaction force and minimizing volume. Machines, [S.l.], v. 10, n. 12, art. 1223, 2022. DOI: 10.3390/machines10121223.

## Pontos do texto anterior que precisam de ajuste

Cinco trechos dos capítulos já escritos entram em conflito com os resultados acima.

- A seção 3.3 está desatualizada. Ela afirma que "o comprimento da mola acompanha a variação do trecho livre". O modelo atual incorpora o arco na polia. Redação sugerida: "O comprimento da mola acompanha a variação do caminho total do cabo, composto pelo trecho livre e pelo arco enrolado na polia, por hipótese de cabo inextensível. A inclusão do arco é verificada pelo princípio do trabalho virtual, descrito na etapa 3.5."

- A seção 3.7 lista como limitação algo que deixou de existir. O trecho "o comprimento da mola acompanha apenas o trecho livre do cabo, sem contabilizar o arco enrolado na polia" precisa sair. A segunda limitação, sobre a protuberância, continua válida.

- A seção 3.5 promete três vias de verificação, e uma delas — a consistência entre o braço de momento e a derivada do comprimento do cabo — já está cumprida e aparece na Tabela 3. Vale uma remissão cruzada, para o leitor não procurá-la só na etapa dinâmica.

- O objetivo geral tem a US 9.889.554 B2 repetida ("da US 9.889.554 B2, US 9.889.554 B2, US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1").

- A seção 2.1 diz que o momento gravitacional varia com o seno do ângulo articular, com pico a 90°. Está correto para a elevação anatômica, e o resultado de 89,44° confirma. Como a seção 4.5 usa três convenções angulares, convém que a 2.1 explicite qual adota, para o leitor não confundir com o cosseno que aparece na formulação implementada, medida a partir do horizonte.

Duas observações sobre a seção 4: ela não cita nenhuma figura, porque não se sabe se os capítulos anteriores já têm figuras numeradas; e as tabelas estão numeradas de 1 a 7 partindo do zero.

- ☐ Completar a seção 4.6 com as grandezas da varredura que dependem da curva extraída: o H de menor erro, a largura do platô de erro em cada tolerância, o perfil K*(H) e as faixas de degradação. Elas exigem rodar a varredura com a extração definitiva; os valores obtidos em teste com alvo sintético não têm significado físico e não foram levados ao texto.

- ☐ Conferir o curso útil da mola a especificar contra a coluna de mola esticada da Tabela 7, cujo máximo na faixa viável chega a 114,1 mm.