# Modelagem e simulação de mecanismos passivos de apoio ao braço

## 1 INTRODUÇÃO

Vários setores como: Montagem automotiva, construção civil, solda e manutenção industrial exigem do trabalhador a manutenção dos braços elevados, muitas vezes acima da linha dos ombros. A análise de van der Molen et al. (2017) associa a elevação dos braços ao dobro do risco de distúrbios na articulação ombro, e Seidler et al. (2020) estimam aumento de 21% no risco a cada mil horas de trabalho com as mãos acima dessa linha.

Em 2025, no Brasil, foram concedidos 4,12 milhões afastamentos por incapacidade temporária, e as lesões do ombro (CID M75) ficaram entre as maiores causas, com 135.093 concessões (AGÊNCIA BRASIL, 2026). Na série de 2008 a 2018, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho responderam por 786.923 benefícios acidentários, e o CID M75 foi a razão de afastamento mais frequente entre as mulheres (MANOEL; CAVALCANTE, 2025).

Os exoesqueletos surgem, então, como uma das respostas a esse problema. Os modelos passivos, que devolvem ao usuário a energia armazenada em molas, são os modelos predominantes no meio industrial por serem leves, baratos e independentes de fonte externa de energia (DE LOOZE et al., 2016; REYES et al., 2023). Revisões de estudos experimentais sugerem redução consistente da atividade dos deltoides e do trapézio durante o trabalho acima da cabeça (BÄR et al., 2021; MOELLER et al., 2022).

Em um dispositivo passivo o auxílio é consequência da geometria do mecanismo e da mola. O torque entregue é uma função do ângulo de elevação, e projetar o dispositivo significa aproximar essa curva do torque gravitacional do braço. Quando as duas curvas se afastam, o exoesqueleto ajuda demais em uma faixa e de menos em outra, provocando uma compensação com a musculatura do usuário (NASR; FERGUSON; McPHEE, 2022).

Os modelos que chegaram ao mercado estão descritos em patentes, que detalham o mecanismo, mas não permitem quantificá-lo: apesar de conter as curvas de torque nos eixos, nenhuma delas informa massa, inércia ou rigidez. Avaliar um mecanismo desses exige reconstruir sua geometria e resolver o problema em duas etapas, o equilíbrio estático, que dimensiona a compensação de gravidade, e a dinâmica multicorpos, que expõe inércia, forças de Coriolis e atrito durante o movimento real.

Este trabalho trata dessa lacuna: modelar e simular, de forma integrada, o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço reconstruídos a partir de suas patentes, usando formulações amplamente conhecidas como a formulação de Lagrange e parâmetros antropométricos de referência.

## 1.1 Objetivos

## 1.1.1 Objetivo geral

Modelar e simular o comportamento estático e dinâmico de mecanismos passivos de apoio ao braço descritos em patentes, tomando como caso de referência o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2, US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1 e comparar o torque entregue pelo mecanismo ao torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto ao longo da faixa de elevação.

## 1.1.2 Objetivos específicos

a) reconstruir em CAD a geometria do gerador de torque a partir dos desenhos da patente e extrair massa, centro de massa e momentos de inércia de cada peça;

b) estimar os parâmetros inerciais de braço, antebraço e mão segundo de Leva (1996) e transportá-los ao eixo da junta pelo teorema dos eixos paralelos;

c) formular a cinemática de circuito fechado do mecanismo, obtendo o comprimento do cabo, a condição de tangência na polia, o braço de momento e o torque em função do ângulo;

d) identificar, por mínimos quadrados e sob restrições geométricas declaradas, os parâmetros que a patente não informa — posição da ancoragem, comprimento livre e rigidez da mola e calibração angular;

e) calcular, de forma independente da cadeia do cabo, o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto e confrontar as duas curvas ao longo da faixa de elevação;

f) obter a equação de movimento pela formulação de Lagrange e integrá-la numericamente, avaliando a resposta sob velocidades e acelerações transitórias;

g) acoplar o modelo ao MBDyn por meio de força estrutural externa, com troca de dados via socket, para a simulação multicorpos do conjunto humano–exoesqueleto.

## 1.2 Justificativa

O auxílio de um exoesqueleto passivo depende apenas da geometria e da mola, parâmetros que são definidos durante o projeto e inalteráveis após a manufatura do modelo. Um modelo confiável permite estudar rigidez, pré-carga e posição dos suportes antes do protótipo físico, quando mudar ainda é barato, e permite comparar mecanismos concorrentes sobre a mesma base quantitativa — algo que as patentes, por si, não oferecem.

A escolha de ferramentas livres, Python e MBDyn, torna o modelo reprodutível por outros grupos e extensível a sistemas multicorpos mais completos. E o tema tem endereço local: as lesões de ombro continuam entre as principais causas de afastamento no país, em setores que concentram trabalho acima da cabeça.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

## 2.1 Carga do ombro no trabalho acima da cabeça

Durante atividades que exigem a manutenção dos braços elevados, o sistema musculoesquelético é submetido a demandas intensas de torque articular (MOELLER et al., 2022; PERRY; ROSEN; BURNS, 2007). A contração dos músculos flexores e abdutores para vencer a gravidade induz à fadiga precoce e eleva o risco de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A evidência epidemiológica disponível indica relação dose-dependente entre a exposição postural e o desfecho clínico. A meta-análise de van der Molen et al. (2017) atribui à elevação de braços e mãos a duplicação do risco de distúrbios específicos do ombro, enquanto Seidler et al. (2020) quantificam acréscimo de 21% no risco a cada mil horas acumuladas de trabalho com as mãos acima da linha dos ombros — faixa angular na qual se intensifica a compressão subacromial sobre os tendões do manguito rotador.

O torque exigido do ombro depende do ângulo de elevação (θ). Sob condições estáticas ou semiestáticas, o momento gravitacional sobre o conjunto braço–antebraço varia proporcionalmente ao seno do ângulo articular, com pico quando o segmento fica perpendicular ao vetor da gravidade, a 90° de elevação (GRAZI et al., 2020; PALAZZI et al., 2022). É esse perfil que qualquer dispositivo de apoio precisa acompanhar.

## 2.2 Exoesqueletos de membro superior

Avanços na robótica e na biomecânica aceleraram o desenvolvimento de exoesqueletos que interagem com a estrutura musculoesquelética humana (GULL; BAI; BAK, 2020). Na reabilitação, apoiam pacientes com sequelas neurológicas, como as do Acidente Vascular Cerebral (BARSOTTI et al., 2015; BOUTERAA; BEN ABDALLAH, 2016; ZEIAEE et al., 2017); na indústria, reduzem a sobrecarga física de trabalhadores (MOELLER et al., 2022; SPADA et al., 2017).

Quanto à fonte de energia empregada, tais dispositivos classificam-se em ativos, que incorporam atuadores, sensores e malhas de controle (PERRY; ROSEN; BURNS, 2007; RAHMAN et al., 2015); passivos, que armazenam e restituem energia por meio de elementos elásticos, sem qualquer fonte externa de potência; e semipassivos, que regulam mecanicamente o nível de assistência sem, contudo, injetar energia no movimento (GRAZI et al., 2020). No contexto ocupacional de apoio ao ombro, as arquiteturas passivas predominam, e o estado da arte, os desafios abertos e as direções futuras de pesquisa desse grupo encontram-se sistematizados por Reyes et al. (2023).

No caso dos dispositivos ativos, o desempenho é condicionado tanto pela arquitetura mecânica quanto pela instrumentação responsável por estimar a intenção de movimento do usuário. Atia et al. (2018) acompanham a cinemática do braço por unidades inerciais em protótipo de baixo custo, ao passo que Obukhov et al. (2025) recorrem à fusão de eletromiografia, unidades inerciais e rastreadores de realidade virtual para classificar a atividade motora que comanda o exoesqueleto. Tal aparato instrumental inexiste nos dispositivos passivos, nos quais a assistência fica integralmente determinada na etapa de projeto do mecanismo — circunstância que confere ao modelo preditivo um peso que ele não teria em um sistema controlado.

Entre os passivos destinados ao levantamento de cargas, Ning et al. (2023) organizam a estrutura em módulos de braço, ombro e costas e dimensionam o conjunto a partir da tração da mola. Os efeitos documentados pela literatura experimental apresentam direção consistente, porém magnitude variável: a meta-análise de Bär et al. (2021) reúne as reduções de esforço físico agudo associadas ao uso de exoesqueletos ocupacionais, e Moeller et al. (2022) registram diminuição da atividade de deltoide e trapézio na maioria dos 35 estudos revisados, acompanhada, entretanto, de efeitos indesejados quando o ajuste do dispositivo não corresponde à tarefa executada.

## 2.3 Compensação de gravidade em mecanismos passivos

A compensação de gravidade constitui problema clássico da síntese de mecanismos. Arakelian (2016) sistematiza as soluções em três grupos, definidos pela natureza da força compensadora — contrapesos, molas ou força ativa proveniente de atuador auxiliar —, e Nguyen (2026) atualiza o panorama das alternativas estritamente passivas e de seus limites de aplicação. Em exoesqueletos vestíveis, a inviabilidade do contrapeso impõe o predomínio da solução elástica, quase sempre associada a cabos, polias ou cames encarregados de moldar a curva de torque; nessa linha, Ning et al. (2022) projetam o perfil da came a partir do módulo de armazenamento de energia da mola e validam o resultado por eletromiografia.

A patente US 9.889.554 B2 (VAN ENGELHOVEN; KAZEROONI, 2018) descreve arranjo dessa natureza: um elo proximal, solidário a uma base fixada ao tronco, articula-se com um elo distal que acompanha o braço, e um gerador de força de tração, constituído por mola e cabo tensionado sobre uma polia, produz o torque de apoio. Abaixo de um ângulo de transição (toggle angle), uma protuberância situada junto à junta restringe a mola, de modo que o torque decai a valor residual e o membro recupera liberdade de movimento. A patente EP 3 504 033 B1 (OTTOBOCK, 2023), por sua vez, endereça o mesmo problema por caminho construtivo distinto, transmitindo a força de um atuador passivo por meio de elemento rígido apoiado na pelve.

Em ambos os documentos, contudo, as figuras exibem apenas a forma dos perfis de torque, desprovidas de escala nos eixos, o que inviabiliza o aproveitamento direto dos dados publicados e motiva a reconstrução geométrica adotada neste trabalho.

## 2.4 Curva torque × ângulo e ajuste ao perfil gravitacional

O mapeamento da curva torque × ângulo gerada pelo mecanismo permite alinhar o perfil de suporte elástico à curva anatômica de carga do braço, otimizando a entrega de torque nas posições de maior exigência (NING et al., 2022; OKABE et al., 2025). Palazzi et al. (2022) mostram, em um exoesqueleto balanceado por gravidade, redução de 89% no torque de pico do ombro quando esse ajuste é bem resolvido.

O ajuste, entretanto, encontra limite intrínseco à natureza passiva do dispositivo. Nasr, Ferguson e McPhee (2022) otimizam mecanismos passivos de ombro mediante simulação dinâmica inversa e equações algébrico-diferenciais e concluem que um mecanismo dessa classe entrega torque específico para cada ângulo de elevação, condição que o torna adequado a uma tarefa e inadequado às demais. Daí decorrem as soluções semipassivas de assistência regulável (GRAZI et al., 2020) e as configurações ativo-passivas (NASR; BELL; McPHEE, 2023); na primeira direção, Grazi et al. (2022) regulam o nível de assistência em tempo real a partir dos sinais cinemáticos captados pelos próprios sensores embarcados no dispositivo.

## 2.5 Compatibilidade cinemática e forças de interface

O membro superior tem arquitetura anatômica complexa, com destaque para o complexo do ombro, modelável como junta de três graus de rotação cujo centro glenoumeral se desloca durante a elevação do braço (GOPURA; KIGUCHI, 2009; SHEN et al., 2020). Os desalinhamentos entre os eixos de rotação da estrutura e as articulações biológicas geram hiperestaticidade e, com ela, forças parasitas de cisalhamento e pressão excessiva nos apoios de fixação, comprometendo conforto e eficiência (ZEIAEE et al., 2017).

Näf et al. (2018) revisam nove categorias de estratégias de compensação de desalinhamento e as avaliam segundo o domínio de aplicação e os requisitos específicos de cada um, ao passo que Yoon et al. (2022) demonstram que a otimização da posição das juntas de um exoesqueleto de ombro reduz simultaneamente a força de interação e o volume ocupado pela estrutura. Tais forças de contato constituem, precisamente, uma das grandezas de saída que o modelo desenvolvido neste trabalho se propõe a estimar.

## 2.6 Modelagem dinâmica multicorpos

A análise de equilíbrio estático dimensiona a compensação de gravidade (PALAZZI et al., 2022), mas durante o movimento real ela é sobreposta por componentes dinâmicas: matriz de inércia M(θ), forças de Coriolis e centrífugas C(θ,θ'), atrito articular não linear com folga (backlash) e histerese nos mecanismos de transmissão (RAHMAN et al., 2015; WANG et al., 2022). Daí a necessidade de estender o modelo a uma análise multicorpos, pela formulação de Euler-Lagrange ou por equações algébrico-diferenciais, avaliando o comportamento sob velocidades e acelerações transitórias.

Os parâmetros inerciais dos segmentos corporais que alimentam essa formulação provêm de tabelas antropométricas: de Leva (1996) ajusta os valores de Zatsiorsky e Seluyanov aos centros articulares, procedimento que viabiliza o transporte de massa e momentos de inércia ao eixo da junta do exoesqueleto pelo teorema dos eixos paralelos.

O MBDyn, programa livre de dinâmica multicorpos desenvolvido no Politecnico di Milano, integra sistemas dessa natureza segundo a formulação apresentada por Masarati, Morandini e Mantegazza (2014) e admite forças externas trocadas por socket, o que viabiliza o acoplamento com um modelo implementado em Python. Trabalhos recentes percorrem esse caminho: Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e Nasr, Bell e McPhee (2023) modelam o conjunto humano–exoesqueleto como cadeia cinemática fechada, enquanto Musso, Oliveira e Bai (2022) descrevem matematicamente um exoesqueleto passivo não rígido e o avaliam por simulação musculoesquelética.

## 2.7 Arquiteturas passivas de apoio ao ombro

Três arquiteturas comerciais consolidaram soluções distintas para esse mesmo problema. O shoulderX, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, gera o torque por conjunto mola–cabo–polia montado entre um elo proximal e um elo distal: a mola traciona um cabo que contorna a polia solidária ao elo distal, e uma protuberância junto à junta restringe o gerador de força além do ângulo de transição, instaurando a zona neutra em que o torque é praticamente nulo com o braço baixado (VAN ENGELHOVEN; KAZEROONI, 2018).

O Airframe, da Levitate Technologies, adota sistema adaptativo de apoio no qual o elemento elástico é progressivamente engajado à medida que o braço se eleva, transferindo-se a carga ao tronco e à cintura pélvica (DOYLE, 2017). Já o Paexo, da Ottobock, emprega elemento elástico atuando sobre braço de alavanca ajustável, de modo que o suporte é máximo com o braço próximo da horizontal e se anula com o braço junto ao corpo (OTTOBOCK, 2023). Apesar das diferenças construtivas, as três soluções perseguem idêntico objetivo funcional: sintetizar, por meio da geometria e de um único elemento elástico, perfil de torque que acompanhe o momento gravitacional do membro superior ao longo da elevação.

A avaliação experimental desses dispositivos evidencia, contudo, que o ganho não é automático. Kim et al. (2018a) relatam redução de até 45% no pico de atividade muscular do ombro em tarefas simuladas de furar e montar acima da cabeça, acompanhada de queda no tempo de execução e de aumento no número de erros; em trabalho complementar, os mesmos autores documentam efeitos não previstos sobre a cinemática do ombro, o equilíbrio postural e a carga na coluna (KIM et al., 2018b). A leitura de projeto que daí decorre é direta: o benefício depende menos da magnitude do torque fornecido do que de sua distribuição angular, o que converte o requisito de projeto em uma curva τ(θ), e não em valor isolado de torque máximo.

## 2.8 Balanceamento estático por molas

A síntese de um perfil de torque por meio de molas dispõe de base teórica consolidada. Herder (2001) formaliza os sistemas de energia nula, nos quais a soma das energias potenciais gravitacional e elástica permanece constante em toda a faixa de movimento, e demonstra que o balanceamento perfeito exige molas de comprimento livre nulo, obtidas na prática por arranjos de cabo e polia.

Wu, Wang e Du (2016) aplicam o princípio a um exoesqueleto de membro superior e relatam redução de 34,6% no consumo de potência em relação à configuração não balanceada. Em exoesqueletos vestíveis, porém, o balanceamento perfeito não constitui o alvo: as restrições de empacotamento, o curso admissível da mola e a exigência de anular o suporte com o braço baixado convertem o problema em exercício de projeto restrito, no qual se busca a melhor aproximação de um perfil desejado dentro de limites construtivos, e não a compensação integral do peso. Por essa razão, o torque de um mecanismo passivo resulta do produto entre a força elástica, função da extensão da mola, e o braço de momento do cabo, ambos dependentes da configuração de forma não linear.

## 2.9 Parâmetros inerciais do membro superior e transporte de eixos

O cálculo do torque gravitacional e das equações de movimento pressupõe o conhecimento da massa, da posição do centro de massa e dos momentos de inércia de braço, antebraço e mão. De Leva (1996) ajusta os dados de Zatsiorsky e Seluyanov, obtidos por varredura de raios gama, de modo que as posições de centro de massa e os raios de giração fiquem referenciados aos centros articulares usualmente adotados em biomecânica, e não aos marcos ósseos originais. Os valores são expressos como frações da massa corporal total e do comprimento do segmento, o que permite escalar o modelo para o indivíduo de referência adotado.

Como tais parâmetros são fornecidos no centro de massa de cada segmento, sua transposição ao eixo da junta do exoesqueleto demanda o teorema dos eixos paralelos, segundo o qual o momento de inércia em eixo paralelo corresponde à soma do momento no centro de massa com o produto da massa pelo quadrado da distância entre os eixos. Cabe distinguir, nesse ponto, as duas grandezas que o procedimento alimenta: o momento estático do peso, dependente apenas da massa e do braço horizontal do centro de gravidade, e o momento de inércia, que descreve a resistência à aceleração angular e comparece exclusivamente na análise dinâmica.

## 2.10 Identificação de parâmetros a partir de curvas publicadas

Quando os parâmetros construtivos não são divulgados pelo fabricante, resta identificá-los a partir daquilo que a patente efetivamente publica. As curvas de torque dessas fontes são, em geral, qualitativas: a ordenada aparece rotulada apenas como torque, sem unidade declarada, circunstância que permite ajustar a forma do perfil, mas não convertê-lo em newton-metro sem dado adicional documentado.

O procedimento usual consiste no ajuste por mínimos quadrados dos parâmetros desconhecidos contra os pontos extraídos da curva, sob restrições geométricas e de projeto explicitadas, avaliado por indicadores como a raiz do erro quadrático médio e o coeficiente de determinação. Dois cuidados distinguem um ajuste defensável de um exercício circular: a separação entre a etapa de identificação e a etapa de uso, com o congelamento dos parâmetros antes da avaliação do modelo, e a classificação de cada grandeza quanto à origem — medida, de literatura, identificada, derivada ou assumida — de modo que nenhum parâmetro ajustado seja apresentado como medida.

## 2.11 Lacuna

A literatura revisada avalia, predominantemente, dispositivos já construídos, por meio de eletromiografia e questionários, ou otimiza mecanismos concebidos pelos próprios autores. Configura-se, assim, a ausência de uma comparação quantitativa entre os mecanismos passivos que efetivamente alcançaram o mercado, construída a partir da documentação pública de patente e conduzida do equilíbrio estático até a dinâmica multicorpos. É essa a contribuição pretendida pelo presente trabalho.

## 3 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho é teórico-computacional. O procedimento parte da reconstrução geométrica do mecanismo e chega ao torque estático que ele entrega em função do ângulo, passando pela identificação dos parâmetros que a patente não publica. Ele foi concebido para os geradores de torque da US 9.889.554 B2, da US 9.737.374 B2 e da EP 3 504 033 B1, mas, nesta etapa do trabalho, foi executado apenas para o gerador de torque da US 9.889.554 B2, ao qual se referem todas as equações deste capítulo e todos os resultados do capítulo 4.

Cada grandeza empregada é classificada quanto à origem: medida no modelo em CAD, obtida da literatura, documental (lida em desenho ou documento, sem verificação independente), identificada por ajuste à curva da patente, derivada pelo modelo ou assumida como hipótese. A classificação impede que um parâmetro ajustado seja apresentado como medida e que uma hipótese de projeto seja apresentada como lei física.

A cadeia de cálculo descrita nas seções 3.3 a 3.8 está implementada no arquivo torque_model.py, que contém os parâmetros congelados e não executa ajuste algum. Os números e as figuras do capítulo 4 são produzidos pelo script tcc_resultados.py, que importa esse modelo e chama suas funções com a posição da ancoragem sempre explícita, sem alterar nenhum parâmetro.

## 3.1 Reconstrução geométrica em CAD

A geometria do mecanismo foi reconstruída no Autodesk Fusion sobre os desenhos da patente, em especial a vista em corte do gerador de torque e o esquema simplificado que define o ângulo entre os elos e as distâncias características. Como as figuras de patente não são cotadas, o modelo foi escalado por um fator único, fixado pela razão entre o comprimento do elo distal reconstruído e o comprimento de segmento do indivíduo de referência.

Da reconstrução saem as grandezas geométricas do mecanismo — distância do pivô ao centro do tambor, raio do tambor, componentes do vetor que liga o pivô à ancoragem do cabo e defasagem angular do desenho —, a pose de referência, com o respectivo comprimento da mola, e o comprimento útil do alojamento da mola. O mesmo modelo fornece massa, posição do centro de massa e momento de inércia de cada peça do exoesqueleto. Por dependerem do fator de escala e da interpretação de desenhos não cotados, essas grandezas são classificadas como medidas em CAD, e não como dimensões do dispositivo comercial.

## 3.2 Parâmetros inerciais do membro e transporte ao eixo da junta

Massa, posição do centro de massa e raios de giro de braço, antebraço e mão foram obtidos das tabelas de de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, com o cotovelo estendido. Os momentos de inércia de cada corpo, do membro e das peças do exoesqueleto, foram transportados ao eixo da junta pelo teorema de Steiner:

| IO=Icm+Md2 | (1) |
| --- | --- |

em que IO é o momento de inércia em relação ao eixo da junta, Icm o momento de inércia em relação ao eixo paralelo que passa pelo centro de massa, M a massa e d a distância entre os dois eixos. A composição foi feita em planilha, construída para recalcular o conjunto quando qualquer entrada muda. Conforme a seção 2.9, o momento de inércia não participa do torque estático do peso, que depende apenas da massa e da posição do centro de massa (seção 3.8); ele se destina à etapa dinâmica prevista na seção 3.12.

## 3.3 Referenciais e convenções angulares e de sinal

O mecanismo é tratado como plano, com origem O no eixo da junta (pivô). Comprimentos são expressos em milímetros e ângulos em graus na entrada, com uma única conversão para radianos dentro das contas. Quatro ângulos aparecem no cálculo e são mantidos separados, por serem fonte recorrente de erro (Tabela 1). O ângulo interno θ* entre os elos é a variável independente do modelo, e q é sua versão referida ao desenho:

| q=θ*-π2-α | (2) |
| --- | --- |

com θ* e a defasagem angular α do desenho convertidos para radianos. O ângulo φpat da curva publicada na patente, medido a partir da horizontal, e a elevação anatômica do braço, θel (denotada θ na seção 2.1), relacionam-se com θ* por

| θ*=θoff-φpat | (3) |
| --- | --- |
| θel=φpat+90°=223,017°-θ* | (4) |

em que θoff = 133,017° é a calibração angular identificada (seção 3.9). A faixa da patente, φpat de −60° a +90,1°, corresponde a θ* de 42,917° a 193,017° e a elevação de 30° a 180,1°; a elevação cresce quando θ* decresce. O ângulo φpat não deve ser confundido com φ, direção da linha do cabo calculada pelo modelo (seção 3.4).

O torque τ do modelo é positivo no sentido anti-horário, isto é, no sentido de θ* crescente. A patente apresenta o torque do cabo positivo no sentido oposto, em que ele tende a elevar o braço; para uniformizar, a curva calculada comparada à da patente foi adotada −τ.

Tabela 1 — Convenções angulares e de sinal

| Símbolo | Definição | Relação | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| θ* | Ângulo interno do mecanismo, entre os elos | Variável independente, em graus | Toda a cadeia de cálculo |
| q | θ* referido ao desenho, em radianos | Equação (2) | Fechamento do circuito |
| φ | Direção da linha de ação do cabo | Equação (8) | Tangência, braço e força |
| φpat | Ângulo da curva publicada, a partir da horizontal | θ* = θoff − φpat | Leitura da patente |
| θel | Elevação anatômica do braço | θel = φpat + 90° | Comparação com o peso |
| ψ | Ângulo entre o cabo e o elo pivô–tambor | Equação (15) | Arco enrolado no tambor |
| τ | Torque do cabo no modelo | Positivo no sentido de θ* crescente | Cadeia de cálculo |
| −τ | Torque do cabo na convenção da patente | Positivo quando tende a elevar o braço | Comparação com a patente |

Fonte: elaborada pelo autor.

## 3.4 Equação de fechamento do circuito vetorial

A cinemática do gerador de torque é descrita por um circuito vetorial fechado (Figura 1), percorrido do pivô O até a ancoragem A do cabo, de A até o ponto de tangência T ao longo do vão livre do cabo, de T até o centro D do tambor e de D de volta a O ao longo do elo. O vetor fixo do pivô à ancoragem, no referencial do desenho, é

| B=hsinα-pcosα, hcosα+psinα | (5) |
| --- | --- |

em que h e p são as componentes desse vetor no referencial do elo proximal. A posição da ancoragem h é o parâmetro geométrico mais incerto do mecanismo e permanece explícita em todas as equações; a cota lida no CAD, HCAD = 34,785 mm, é tratada como valor documental, e o valor adotado no modelo é HCAL = 22,701 mm (seção 3.9). Com u(x) = (cos x, sen x) e u⊥(x) = (−sen x, cos x), o fechamento do circuito se escreve

| B+suφ+Ru⊥φ+Cuq=0 | (6) |
| --- | --- |

em que s é o comprimento do vão livre do cabo, de A a T, R o raio do tambor e C a distância do pivô ao centro do tambor. As duas componentes da Equação (6) são as equações escalares de fechamento f1 = 0 e f2 = 0. Isolando-se os termos em φ, o lado esquerdo torna-se o vetor (s, R) girado de φ, o que permite resolver o sistema em forma fechada, sem procedimento iterativo:

| W=-B+Cuq, ρ=W, s=ρ2-R2 | (7) |
| --- | --- |
| φ=atan2Wy,Wx-atan2R,s | (8) |

A grandeza ρ é a distância da ancoragem ao centro do tambor, e a tangente existe somente se ρ > R, condição verificada em cada ponto calculado. A formulação original do autor para essa distância, obtida pela lei dos cossenos,

| ρorigθ*=h2+p2+C2+2Chcosθ*+psinθ* | (9) |
| --- | --- |

foi preservada no código como referência. Ela difere da Equação (7) pelo sinal do termo 2C(·) e equivale a ρ avaliado em θ* + 180°, com diferença numérica de 5,7 × 10−14 mm; por esse motivo, a cadeia de cálculo usa a Equação (7), deduzida diretamente do fechamento.

Figura 1 — Circuito vetorial do gerador de torque na pose de referência (θ* = 115,017°, h = 22,701 mm)

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: O é o pivô, A a ancoragem do cabo, D o centro do tambor e T o ponto de tangência. O painel da direita amplia a região do pivô, onde se distinguem o vetor B e o braço m.

## 3.5 Ponto de tangência, distância b, ângulo β e braço de momento

O ponto em que o cabo deixa o tambor é

| T=D+Rsenφ, -cosφ, D=-Cuq | (10) |
| --- | --- |

Na formulação original do autor, o mesmo ponto é obtido a partir da distância b = |OT| e do ângulo β entre a linha do elo (de O a D) e o segmento OT, calculados pela lei dos cossenos nos triângulos pivô–ancoragem–tangência e pivô–tambor–tangência:

| b2=s2+B2+2sBcosφ-φB | (11) |
| --- | --- |
| cosβ=b2+C2-R22bC | (12) |
| T=b-cosβ-q, senβ-q | (13) |

em que φB = atan2(By, Bx) é a direção do vetor B. As duas vias são comparadas numericamente (seção 3.11), e a Equação (10) é a usada na cadeia por não depender do sinal de β. A distância b, entretanto, não é o braço de momento do cabo: como T pertence a uma circunferência de raio R centrada a C do pivô, b fica necessariamente entre C − R e C + R. O braço de momento é a distância perpendicular do pivô à linha de ação do cabo, que passa por A com direção u(φ):

| m=Bxsenφ-Bycosφ, m≤B=h2+p2 | (14) |
| --- | --- |

O braço m tem sinal, anula-se quando a linha do cabo passa pelo pivô (ponto morto, seção 3.7) e é limitado pelo comprimento |B| = |OA|, teto que decorre do traçado do cabo, e não do ajuste.

## 3.6 Caminho do cabo, lei da mola e torque

A mola é tracionada pelo cabo, que vai da ancoragem até o tambor, onde se enrola. Admitido cabo inextensível, a extensão da mola acompanha a variação do caminho total do cabo, composto pelo vão livre s e pelo arco enrolado no tambor, cujo comprimento varia com o ângulo porque o vão livre gira em relação ao elo distal. Sendo ψ o ângulo entre a direção do cabo e a direção do elo, reduzido ao intervalo (−π, π),

| ψ=φ-q+π, ψ∈(-π, π) | (15) |
| --- | --- |

o caminho variável do cabo é

| lθ*=sθ*-Rψθ* | (16) |
| --- | --- |

Entra no modelo apenas a parcela variável do enrolamento, um arco constante cancela-se na extensão da mola, porque o caminho e o comprimento de referência são calculados pela mesma expressão. O sinal do termo do arco foi fixado pelo princípio dos trabalhos virtuais. Em um mecanismo conservativo, sem atrito no tambor, o trabalho da tração no cabo iguala o do torque no elo, o que exige

| dldθ*=m | (17) |
| --- | --- |

com θ* em radianos. A Equação (17) é verificada numericamente por diferenças finitas centradas (seção 3.11) e permite discriminar entre formulações do caminho do cabo: com o caminho igual apenas ao vão livre, ela não é satisfeita (seção 4.3).

A extensão da mola é referida a um comprimento, e não a um ângulo. Sendo Xpose a extensão elástica da mola na pose de referência θ*pose = 115,017°, o valor do caminho em que a mola atinge o comprimento livre é

| s0h=lθpose*,h-Xpose | (18) |
| --- | --- |
| δ=maxl-s0, 0, F=Kδ | (19) |

em que δ é a extensão elástica, F a tração no cabo e K a rigidez da mola. A extensão é limitada a valores não negativos porque o cabo traciona, mas não empurra. O comprimento livre Llivre e o comprimento na pose Lpose entram no modelo somente pela diferença Xpose = Lpose − Llivre: qualquer par com a mesma diferença produz a mesma curva de torque.

A força do cabo atua sobre o tambor no ponto T, com direção oposta a u(φ), e o torque em relação ao pivô é o produto vetorial plano

| V=-Fuφ, τ=TxVy-TyVx1000=-Fm1000 | (20) |
| --- | --- |

A identidade τ = −F m/1000 decorre de T e A estarem sobre a mesma linha de ação e é verificada numericamente (seção 3.11). O fator 1/1000 vem da formulação original, em que os comprimentos estão em milímetros. Como K é identificado contra a curva publicada (seção 3.9), cuja ordenada não tem unidade declarada, o torque do cabo é expresso na unidade da própria curva, denotada u.p. (unidade da patente). A unidade de K é, portanto, aquela que faz K δ m/1000 resultar em u.p.; ela só seria N/mm se u.p. correspondesse a N·m, o que não pode ser afirmado com os dados disponíveis (seção 4.6).

## 3.7 Ponto morto

O torque do cabo se anula quando a linha de ação passa pelo pivô (m = 0). Da geometria do circuito, esse ponto morto tem forma fechada em função de h, formulação original do autor aqui escrita com a notação desta seção:

| θpm*h=180°+atan2p,h+arcsenRC | (21) |
| --- | --- |

Como θ*pm é monótono em h, a Equação (21) admite inversão analítica:

| h=ptanθpm*-180°-arcsenRC | (22) |
| --- | --- |

Para h > 0, o termo atan2(p, h) fica entre 0° e 90°, de modo que a inversão só é válida quando o argumento da tangente pertence a esse intervalo; fora dele, a Equação (22) devolve um ramo espúrio, identificado pela substituição do resultado na Equação (21). A forma fechada é conferida contra a raiz de m(θ*) = 0 obtida por bissecção. Depois do ponto morto, o torque do cabo troca de sinal; o modelo não representa a protuberância que, na patente, restringe o gerador de força além do ângulo de transição (seção 2.3).

## 3.8 Torque gravitacional

O torque estático do peso do conjunto braço–exoesqueleto em relação ao pivô é calculado de forma independente da cadeia do cabo: não usa K, Xpose nem h. O centro de massa (xcm, ycm), dado na pose de referência no referencial do desenho (Tabela 3), gira com o elo, e o desenho gira ainda α + 90° − θoff = −22,589° para alinhar sua vertical com a da configuração calibrada:

| γ=θ*-θpose*+α+90°-θoff, xg=xcmcosγ-ycmsenγ | (23) |
| --- | --- |
| τg=Mgxg1000 | (24) |

em que M é a massa do conjunto, g = 9,80665 m/s2 e xg, em milímetros, é o braço horizontal do centro de massa. O torque gravitacional resulta em N·m, unidade física, ao contrário do torque do cabo. O módulo na Equação (24) desconsidera o sentido do torque, cuja troca ocorre apenas no início da faixa (seção 4.8).

## 3.9 Dados da patente e identificação dos parâmetros

A referência de comparação é a curva torque × ângulo, Figura 56 do gerador de torque publicada na US 9.889.554 B2, da qual foram extraídos 29 pontos, registrados em θ* e listados na Tabela 4 na ordem da extração.

A patente não informa rigidez, pré-carga, comprimento livre nem posição exata da ancoragem. Os parâmetros não publicados do modelo são a calibração angular θoff, a posição da ancoragem h, a extensão da mola na pose Xpose e a rigidez K. Eles foram identificados por mínimos quadrados contra os 29 pontos extraídos em etapa anterior do trabalho e estão congelados no modelo vigente, que não executa ajuste algum. O script dessa etapa e a restrição de projeto então considerada para h não estão registrados no repositório; por isso, a identificação foi reproduzida nesta revisão apenas na parte verificável, descrita a seguir (resultados na seção 4.4).

A rigidez tem forma fechada. Como a extensão δ não depende de K, o torque é exatamente linear em K, τ(θ*; h, K) = K τ(θ*; h, 1). Sendo yi os N = 29 valores extraídos e gi = −τ(θ*i; h, 1), o valor de K que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos é

| K=i=1Ngiyii=1Ngi2 | (25) |
| --- | --- |

Com h e θoff fixados, Xpose foi reidentificado por varredura unidimensional, em passo de 0,001 mm, com K dado pela Equação (25) em cada valor. A qualidade do ajuste é avaliada pela raiz do erro quadrático médio (RMSE), pelo erro absoluto médio (MAE), pelo erro máximo e pelo coeficiente de determinação R2, com resíduo ei = ŷi − yi, em que ŷi é o torque calculado na convenção da patente, −τ:

| RMSE=1Ni=1Nei2, MAE=1Ni=1Nei, R2=1-i=1Nei2i=1Nyi-y2 | (26) |
| --- | --- |

O RMSE mede a aderência à curva extraída, e não a validade física. Duas formulações só são comparadas por ele depois de ambas satisfazerem as verificações físicas da seção 3.11; essa regra decide, no capítulo 4, a adoção do caminho completo do cabo, apesar de o caminho sem o arco produzir RMSE menor.

## 3.10 Varredura paramétrica de h com K congelado

Para separar o que a curva extraída informa sobre h do que a geometria impõe, h foi varrido de 8 a 60 mm, em passo de 0,005 mm, com o acréscimo dos valores exatos HCAL e HCAD, num total de 10.403 valores. A varredura é um diagnóstico, não uma otimização: K permanece congelado em 174,68 em todos os valores de h, não é reidentificado por h, e nenhum parâmetro do modelo é substituído pelo resultado.

Ao variar h, a referência s0(h) da Equação (18) é recalculada de modo que a extensão da mola na pose permaneça Xpose = 37,383 mm, preservando a pré-tensão de montagem. Essa ancoragem é uma escolha de modelagem, que isola o efeito de h do efeito da montagem.

Para cada h são calculados o RMSE contra os 29 pontos extraídos, que representam exclusivamente o torque do cabo, e três critérios de validade física independentes da curva extraída: (i) tração, isto é, extensão da mola não negativa em toda a faixa de operação, calculada sem a limitação da Equação (19), para que o afrouxamento do cabo apareça como extensão negativa; (ii) fechamento, isto é, existência de tangente ao tambor (ρ > R) em toda a faixa; e (iii) trabalho virtual, isto é, resíduo da Equação (17) inferior a 10−6 mm/rad. O torque gravitacional não entra em nenhum critério da varredura.

O ângulo de enrolamento ψ não é critério de validade. Um valor nulo de ψ significa arco de enrolamento nulo, e não cabo fora do tambor; a permanência do cabo no tambor é garantida pela tangência, critério (ii).

Da varredura derivam o valor de h de menor RMSE; os platôs de RMSE, intervalos de h em que o RMSE não excede 1,01, 1,05, 1,10 e 2 vezes o mínimo; a degradação do ajuste, valores de h em que o RMSE ultrapassa 2 e 10 vezes o mínimo; a fronteira de tração, obtida por bissecção; e o valor de h em que o ponto morto entra na faixa de operação, dado pela Equação (22). Uma família de curvas para sete valores de h e seus nós, ângulos em que as curvas quase coincidem, completam a análise.

## 3.11 Verificações numéricas e testes automatizados

A cadeia de cálculo é conferida a cada execução do modelo por seis verificações automáticas: os resíduos f1 e f2 da Equação (6); a identidade τ = −F m/1000 da Equação (20); a coincidência das Equações (10) e (13) para o ponto de tangência; a coincidência da Equação (21) com a raiz de m(θ*) = 0 obtida por bissecção; o resíduo da Equação (17), calculado por diferenças finitas centradas com passo de 10−4 grau em 2.001 pontos da faixa; e a identidade Xpose = Lpose − Llivre. Cada verificação tem tolerância declarada, e o modelo interrompe a execução se alguma delas for violada.

O projeto mantém, além disso, testes automatizados executados com o pytest. Eles verificam, entre outros pontos, que os 29 pontos são carregados na ordem da extração, que o torque é linear em K, que a posição da ancoragem é argumento obrigatório de toda a cadeia, que a formulação s − Rψ é a única das testadas que satisfaz o trabalho virtual, que o enrolamento não é usado como critério de validade e que a varredura não reidentifica K por h.

## 3.12 Etapas dinâmicas previstas

Os objetivos específicos f e g preveem a obtenção da equação de movimento pela formulação de Lagrange, sua integração numérica e o acoplamento do modelo ao MBDyn. Essas etapas não foram executadas nesta fase do trabalho, e o capítulo 4 não apresenta nenhum resultado dinâmico. O procedimento previsto é registrado a seguir.

O sistema seria tratado como mecanismo plano de um grau de liberdade, a rotação do conjunto membro–elo distal em torno do eixo da junta, com coordenada generalizada θ*. A energia cinética seria escrita com o momento de inércia IO da Equação (1), e a energia potencial reuniria a parcela gravitacional e a parcela elástica Ve = K δ2/2. Pela Equação (17), ∂Ve/∂θ* = K δ m, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque do cabo da Equação (20). A equação de movimento teria a forma

| IOθ*=τθ*+τg,sθ*+Qnc | (27) |
| --- | --- |

em que τg,s é o torque gravitacional com sinal e Qnc reúne os esforços não conservativos, como o atrito. A verificação prevista compreende a conservação da energia na ausência de dissipação, a recuperação do resultado estático quando as velocidades tendem a zero e a consistência entre o braço de momento e a derivada do caminho do cabo, esta última já cumprida no modelo estático (seção 4.3). No acoplamento ao MBDyn, que integra o sistema multicorpos pela formulação de Masarati, Morandini e Mantegazza (2014), o gerador de torque entraria como força externa, com troca de configuração e de torque por socket a cada passo de integração, e a comparação com a integração própria, sob as mesmas condições iniciais, serviria de validação cruzada.

As duas etapas dependem de um pré-requisito ainda não satisfeito: a Equação (27) soma o torque do cabo ao torque gravitacional e exige ambos na mesma unidade física. Enquanto K estiver referido à ordenada sem unidade da patente, a integração da equação de movimento não tem significado físico.

## 3.13 Ferramentas e delimitação

Foram empregados o Autodesk Fusion, para a reconstrução geométrica e a extração das propriedades de massa; uma planilha eletrônica, para o transporte de eixos e a composição inercial; e a linguagem Python, com a biblioteca NumPy (HARRIS et al., 2020) para o cálculo vetorizado, a biblioteca Matplotlib (HUNTER, 2007) para as figuras e o pytest para os testes automatizados. A identificação não depende de biblioteca de otimização: K tem forma fechada, Equação (25), e as demais grandezas são obtidas por varredura direta e por bissecção. O MBDyn, previsto para a simulação multicorpos, não foi empregado nesta etapa.

Não integram o escopo a avaliação experimental com participantes humanos, a eletromiografia, a análise de conforto e usabilidade, a fabricação e o ensaio de protótipo e o dimensionamento estrutural dos elos. O modelo é plano e admite cabo inextensível, tambor sem atrito e mola linear sem tração inicial, F = K δ. Os parâmetros antropométricos correspondem ao indivíduo de referência adotado, e o torque gravitacional é calculado para o membro superior estendido, sem ferramenta na mão. O modelo não representa a protuberância que, na patente, cria a zona neutra após o ângulo de transição.

## 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados das etapas descritas nas seções 3.1 a 3.11, aplicadas ao gerador de torque da US 9.889.554 B2. Salvo indicação em contrário, os números foram obtidos com o modelo vigente e os parâmetros congelados K = 174,68, HCAL = 22,701 mm e Xpose = 37,383 mm. As etapas dinâmicas da seção 3.12 e a aplicação do procedimento à US 9.737.374 B2 e à EP 3 504 033 B1 não foram executadas.

## 4.1 Geometria reconstruída e propriedades de massa

A reconstrução da vista em corte do gerador de torque forneceu as grandezas da Tabela 2. O fator de escala único, fixado pela razão entre o comprimento do elo distal reconstruído e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, resultou em 0,870.

Tabela 2 — Grandezas medidas na reconstrução em CAD

| Grandeza | Símbolo | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente perpendicular do vetor pivô–ancoragem | p | 3,155 | mm |
| Distância do pivô ao centro do tambor | C | 283,438 | mm |
| Raio do tambor | R | 22,827 | mm |
| Defasagem angular do desenho | α | 20,428 | graus |
| Ângulo do mecanismo na pose de referência | θ*pose | 115,017 | graus |
| Comprimento da mola na pose | Lpose | 91,35 | mm |
| Comprimento útil do alojamento | Lcarc | 131,37 | mm |
| Posição da ancoragem conforme desenhada | HCAD | 34,785 | mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

A composição inercial do conjunto braço–exoesqueleto, obtida pelo transporte dos momentos ao eixo da junta, consta da Tabela 3. Os segmentos do membro seguem de Leva (1996) para o indivíduo masculino de referência, de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido; as peças do exoesqueleto provêm do modelo em CAD.

Tabela 3 — Propriedades de massa do conjunto braço–exoesqueleto

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Massa total do conjunto, M | 4,034309 | kg |
| Centro de massa na pose de referência, (xcm; ycm) | (−281,432; −19,812) | mm |
| Distância do centro de massa ao eixo, d | 282,128 | mm |
| Momento de inércia no eixo da junta, IO | 0,448227 | kg·m2 |
| Momento de inércia no centro de massa, Icm | 0,127111 | kg·m2 |
| Amplitude do momento gravitacional, M g d | 11,1619 | N·m |

Fonte: elaborada pelo autor.

A consistência interna da Tabela 3 foi conferida: Icm + M d2 = 0,127111 + 0,321116 = 0,448227 kg·m2, igual ao momento de inércia no eixo da junta, conforme a Equação (1); e M g d = 11,1619 N·m coincide com o pico do torque gravitacional calculado pela Equação (24) (seção 4.8). O momento de inércia destina-se à etapa dinâmica, não executada, e não participa do cálculo do torque estático.

## 4.2 Dados extraídos da patente

A Tabela 4 reúne os 29 pontos extraídos da curva da patente, na ordem da extração, com os ângulos correspondentes nas convenções da seção 3.3, o torque calculado pelo modelo com os parâmetros congelados e o resíduo. Os pontos cobrem θ* de 42,909° a 193,017°, isto é, elevação de 180,1° a 30,0°, com espaçamento irregular, de 2,87° a 8,03° em θ*. O maior valor extraído, 147,310 u.p., ocorre em θ* = 123,196° (elevação de 99,8°), e a média dos 29 valores é 81,840 u.p. Os valores são expressos em u.p. porque a figura de origem não declara unidade (seção 2.10).

Tabela 4 — Pontos extraídos da curva da patente e torque calculado pelo modelo

| Nº | θ* (°) | φpat (°) | θel (°) | Extraído (u.p.) | Modelo, −τ (u.p.) | Resíduo (u.p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 193,017 | −60,000 | 30,000 | 0,443 | −1,709 | −2,152 |
| 2 | 189,146 | −56,129 | 33,871 | 11,519 | +11,908 | +0,389 |
| 3 | 185,849 | −52,832 | 37,168 | 23,703 | +23,428 | −0,274 |
| 4 | 181,691 | −48,674 | 41,326 | 38,101 | +37,729 | −0,372 |
| 5 | 177,677 | −44,660 | 45,340 | 50,506 | +51,171 | +0,664 |
| 6 | 171,368 | −38,351 | 51,649 | 70,000 | +71,259 | +1,259 |
| 7 | 167,354 | −34,337 | 55,663 | 81,962 | +83,202 | +1,240 |
| 8 | 162,766 | −29,749 | 60,251 | 94,146 | +95,882 | +1,736 |
| 9 | 155,311 | −22,294 | 67,706 | 111,867 | +113,925 | +2,058 |
| 10 | 148,429 | −15,412 | 74,588 | 125,158 | +127,378 | +2,220 |
| 11 | 143,268 | −10,251 | 79,749 | 133,354 | +135,260 | +1,906 |
| 12 | 135,239 | −2,222 | 87,778 | 142,437 | +143,561 | +1,124 |
| 13 | 128,931 | +4,086 | 94,086 | 146,202 | +146,647 | +0,445 |
| 14 | 123,196 | +9,821 | 99,821 | 147,310 | +146,874 | −0,436 |
| 15 | 115,168 | +17,849 | 107,849 | 144,652 | +143,291 | −1,361 |
| 16 | 108,286 | +24,731 | 114,731 | 138,892 | +136,943 | −1,950 |
| 17 | 100,831 | +32,186 | 122,186 | 130,032 | +127,175 | −2,856 |
| 18 | 94,809 | +38,208 | 128,208 | 120,063 | +117,532 | −2,532 |
| 19 | 88,501 | +44,516 | 134,516 | 108,987 | +106,203 | −2,784 |
| 20 | 83,340 | +49,677 | 139,677 | 98,354 | +96,324 | −2,030 |
| 21 | 78,035 | +54,982 | 144,982 | 87,500 | +85,889 | −1,611 |
| 22 | 72,587 | +60,430 | 150,430 | 75,981 | +75,155 | −0,826 |
| 23 | 68,142 | +64,875 | 154,875 | 66,456 | +66,572 | +0,117 |
| 24 | 62,408 | +70,609 | 160,609 | 55,158 | +55,955 | +0,797 |
| 25 | 57,820 | +75,197 | 165,197 | 46,519 | +47,977 | +1,458 |
| 26 | 54,379 | +78,638 | 168,638 | 39,873 | +42,356 | +2,482 |
| 27 | 50,938 | +82,079 | 172,079 | 34,335 | +37,078 | +2,743 |
| 28 | 45,777 | +87,240 | 177,240 | 27,025 | +29,845 | +2,819 |
| 29 | 42,909 | +90,108 | 180,108 | 22,816 | +26,188 | +3,371 |

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da US 9.889.554 B2 (VAN ENGELHOVEN; KAZEROONI, 2018).

Nota: resíduo = modelo − extraído; modelo com K = 174,68, h = 22,701 mm e Xpose = 37,383 mm.

## 4.3 Verificação da cadeia de cálculo

As verificações automáticas da seção 3.11 resultaram nos resíduos da Tabela 5, todos da ordem do erro de arredondamento da aritmética de ponto flutuante, exceto o do trabalho virtual, limitado pelo truncamento da diferença finita.

Tabela 5 — Verificações da cadeia de cálculo (h = 22,701 mm)

| Verificação | Resíduo máximo |
| --- | --- |
| Equações de fechamento f1 e f2, Equação (6) | 1,4 × 10−13 mm |
| Identidade τ = −F m/1000, Equação (20), com força unitária | 1,6 × 10−13 mm |
| Ponto de tangência pelas Equações (10) e (13) | 8,0 × 10−13 mm |
| Ponto morto, Equação (21) contra bissecção | 1,3 × 10−11 grau |
| Trabalho virtual, Equação (17) | 4,7 × 10−8 mm |
| Par da mola, Xpose = Lpose − Llivre | 7,1 × 10−15 mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

A verificação do trabalho virtual decidiu a formulação do caminho do cabo. Com a extensão da mola acompanhando apenas o vão livre s, como na formulação inicialmente pensada, o resíduo da Equação (17) é de 1,7129 mm; com o arco somado ao vão, s + Rψ, é de 3,4258 mm; somente com ℓ = s − Rψ, Equação (16), ele cai a 4,7 × 10−8 mm. Um resíduo da ordem do milímetro significa que o modelo entrega torque sem a correspondente variação da energia da mola, violando assim, a conservação de energia em um mecanismo sem atrito.

Embora fora constatado que o efeito do arco é pequeno em valor absoluto. O arco varia 1,862 mm na faixa de operação, contra 42,435 mm de variação do caminho total (4,4%). Com a mesma ancoragem na pose, sua incorporação altera a extensão da mola em até 1,782 mm, em θ* = 193,017° (elevação de 30°), onde a extensão está próxima do máximo e o desvio relativo é de 3,3%. Em termos relativos, o efeito é maior no extremo oposto, em θ* = 42,917° (elevação de 180,1°), onde a extensão cai a 12,044 mm e o desvio chega a 6,3%.

## 4.4 Parâmetros do modelo e reprodução da identificação

A Tabela 6 reúne os parâmetros não publicados pela patente, com seus valores congelados e a situação de cada um nesta revisão.

Tabela 6 — Parâmetros não publicados, origem e verificação

| Parâmetro | Símbolo | Valor | Origem |
| --- | --- | --- | --- |
| Calibração angular | θoff | 133,017° | Identificado em etapa anterior |
| Posição da ancoragem | HCAL | 22,701 mm | Identificado em etapa anterior |
| Extensão da mola na pose | Xpose | 37,383 mm | Identificado |
| Rigidez da mola | K | 174,68 | Identificado |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: K tem a unidade que faz K δ m/1000 resultar em u.p. (seção 3.6).

Com h = 22,701 mm e θoff congelados, a varredura de Xpose com K dado pela Equação (25) reproduz o par identificado: Xpose = 37,383 mm, K = 174,676 e RMSE de 1,8305 u.p., coincidentes com os valores congelados até a resolução da varredura. O valor 174,68 é, portanto, o arredondamento do K de mínimos quadrados no h adotado, e o par (K, h) é consistente.

A origem de HCAL = 22,701 mm, ao contrário, não pôde ser reproduzida. Para auditar essa afirmação, foi executada uma análise complementar em que Xpose e K são reidentificados para cada h, de 8 a 60 mm em passo de 0,25 mm. Essa análise não é o procedimento principal deste trabalho, que mantém K congelado (seção 3.10), e serve apenas para conferir a afirmação anterior. O RMSE resultante apresenta mínimo interior em h ≈ 24,0 mm, com RMSE de 1,682 u.p., Xpose = 38,83 mm e K = 160,46, e cresce para valores maiores de h. A razão entre a extensão máxima e o comprimento livre vale 1,0095 em h = 22,701 mm, iguala 1 em h ≈ 22,52 mm e só ultrapassa 10 próximo do extremo superior da varredura, em h = 60 mm.

Em consequência, HCAL é tratado neste trabalho como parâmetro congelado de origem não reproduzida, e não como ótimo identificado. Ele é mantido porque o par (K, Xpose) foi identificado nesse valor e porque o ponto morto correspondente, na elevação de 30,485°, fica a 0,485° do início da zona neutra indicado na patente, ao passo que h = 24,0 mm o deslocaria para 30,909°. A consistência de HCAL com a curva extraída e com as restrições físicas é examinada na seção 4.7.

A comparação entre formulações obedece à regra da seção 3.9. Com o caminho do cabo igual ao vão livre, a formulação anterior alcança RMSE de 1,152 u.p. no mesmo h, com Xpose = 37,44 mm e K = 175,50 reidentificados; com o caminho completo, o RMSE é de 1,830 u.p. A formulação anterior ajusta melhor a curva publicada, mas viola a conservação de energia (seção 4.3) e, por isso, foi abandonada: o menor RMSE não é critério de validade física.

## 4.5 Qualidade do ajuste à curva da patente

A Figura 2 sobrepõe o torque calculado com os parâmetros congelados aos 29 pontos extraídos, e a Tabela 7 reúne os indicadores do ajuste.

Figura 2 — Torque do cabo calculado (−τ) e pontos extraídos da patente, com os resíduos no painel inferior (K = 174,68; h = 22,701 mm; Xpose = 37,383 mm)

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: resíduo = modelo − extraído.

Tabela 7 — Indicadores de qualidade do ajuste à curva da patente

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Raiz do erro quadrático médio, RMSE | 1,8305 u.p. |
| Erro absoluto médio, MAE | 1,5866 u.p. |
| Erro máximo | 3,3712 u.p., em θ* = 42,909° (elevação de 180,1°) |
| Coeficiente de determinação, R2 | 0,99839 |
| MAE relativo à média dos valores extraídos | 1,94% |
| RMSE relativo ao maior valor extraído | 1,24% |
| Resíduo médio | +0,264 u.p. |
| Pico calculado, curva contínua | 147,072 u.p., em θ* = 125,533° (elevação de 97,48°) |
| Pico calculado nos pontos extraídos | 146,874 u.p., em θ* = 123,196° |
| Maior valor extraído | 147,310 u.p., em θ* = 123,196° |

Fonte: elaborada pelo autor.

O coeficiente de determinação de 0,99839 e o erro absoluto médio de 1,94% da média indicam que a forma do perfil é reproduzida com fidelidade, apesar de os parâmetros construtivos não constarem da patente. O resultado deve ser lido com duas ressalvas. Primeiro, os quatro parâmetros não publicados foram identificados contra os mesmos 29 pontos usados na avaliação, de modo que a aderência não constitui validação independente do modelo. A outra é que a incerteza da extração não é conhecida, o que impede afirmar se os resíduos estão ou não dentro dela.

Os resíduos não se distribuem aleatoriamente (Tabela 8). Ordenados por θ*, eles formam três zonas extensas de sinal alternado, que reúnem 25 dos 29 pontos, seguidas de quatro pontos próximos ao ponto morto.

Tabela 8 — Zonas de sinal dos resíduos (modelo − extraído), em ordem de θ*

| Zona | Faixa de θ* (°) | Faixa de elevação (°) | Pontos | Resíduo médio (u.p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42,909 a 68,142 | 180,1 a 154,9 | 7 | +1,970 |
| 2 | 72,587 a 123,196 | 150,4 a 99,8 | 9 | −1,821 |
| 3 | 128,931 a 177,677 | 94,1 a 45,3 | 9 | +1,406 |
| 4 | 181,691 a 185,849 | 41,3 a 37,2 | 2 | −0,323 |
| 5 | 189,146 | 33,9 | 1 | +0,389 |
| 6 | 193,017 | 30,0 | 1 | −2,152 |

Fonte: elaborada pelo autor.

O modelo superestima o torque com o braço alto, acima de 155° de elevação (zona 1), e entre 45° e 94° (zona 3), e o subestima entre 100° e 150° (zona 2). Resíduo estruturado dessa natureza indica diferença sistemática de forma entre o modelo e a curva, e não apenas dispersão de digitalização. As causas possíveis: imprecisão da geometria reconstruída, erro sistemático na extração ou diferença entre a formulação do modelo e a que gerou a figura da patente. O fato de a formulação sem o arco reproduzir a curva com RMSE menor é compatível com a última hipótese, mas não o suficiente para provar a hipótese.

O último ponto, em θ* = 193,017°, está além do ponto morto calculado (θ*pm = 192,532°). Ali o modelo prevê torque de −1,709 u.p., com sinal invertido, ao passo que a curva extraída registra 0,443 u.p. A diferença, que responde pelo resíduo da zona 6, é coerente com a ausência, no modelo, da protuberância que mantém o torque residual aproximadamente nulo no dispositivo real (seção 4.9).

## 4.6 Comportamento da mola e do mecanismo

A Tabela 9 caracteriza o funcionamento do mecanismo na faixa de operação, de θ* = 42,917° a 193,017°, que corresponde a 150,1° de elevação anatômica, de 30° a 180,1°. As grandezas foram calculadas em malha de 0,001° com os parâmetros congelados.

Tabela 9 — Grandezas do mecanismo na faixa de operação

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Caminho do cabo na pose de referência, ℓ(θ*pose) | 290,180 mm |
| Referência da extensão, s0 | 252,797 mm |
| Comprimento livre da mola, Llivre | 53,967 mm |
| Extensão da mola, δ | 12,044 mm (θ* = 42,917°) a 54,479 mm (θ* = 192,532°) |
| Curso da mola na faixa | 42,435 mm |
| Comprimento da mola, Llivre + δ | 66,011 a 108,446 mm |
| Razão entre extensão máxima e comprimento livre | 1,0095 |
| Força máxima no cabo, K δmáx | 9.516,5 (unidade de K × mm) |
| Braço de momento, m | −0,180 a 22,919 mm |
| Teto geométrico do braço, ¦OA¦ = √(h2 + p2) | 22,919 mm |
| Distância do pivô ao ponto de tangência, b | 282,503 a 284,363 mm |
| Ângulo β | 4,604° a 4,619° |
| Ângulo entre o cabo e o elo, ψ | −4,656° a +0,019° |
| Ponto morto, θ*pm | 192,532° (elevação de 30,485°) |

Fonte: elaborada pelo autor.

A extensão da mola permanece positiva em toda a faixa, o que assegura a condição é que o cabo continua tracionado em todos os pontos avaliados. O máximo da extensão ocorre no ponto morto, como exige a Equação (17): onde m se anula, dℓ/dθ* também se anula, e o caminho do cabo passa por um extremo. O comprimento máximo da mola, 108,446 mm, é inferior ao comprimento útil do alojamento, 131,37 mm (valor a confirmar), com margem de 22,9 mm. A razão de 1,0095 entre a extensão máxima e o comprimento livre significa que a mola precisaria ser estendida a aproximadamente o dobro de seu comprimento livre; a viabilidade desse requisito depende da deflexão admissível da mola a especificar e deve ser confrontada com dados de fabricante.

O braço de momento confirma a distinção da seção 3.5. A linha de ação do cabo passa pela ancoragem A, de modo que m não pode exceder |OA| = 22,919 mm em configuração alguma. Ao longo da faixa, m cresce monotonicamente de 12,451 mm em θ* = 42,917° até tocar esse teto em θ* = 97,894°, posição em que o cabo fica perpendicular a OA, e decresce a partir daí, anulando-se no ponto morto; o valor de −0,180 mm no extremo da faixa corresponde ao trecho além desse ponto.

A força máxima K δmáx vale 9.516,5 na unidade de K multiplicada por milímetro. Se a ordenada da patente estivesse em N·m, K estaria em N/mm, a tração no cabo chegaria a 9,5 kN e o pico do torque do cabo, 147,07 N·m, seria 13,2 vezes o pico do torque gravitacional do conjunto, de 11,1619 N·m (seção 4.8). Para equilibrar esse pico gravitacional com o maior braço disponível, 22,919 mm, bastaria uma tração de cerca de 487 N. A leitura da ordenada em N·m conduz, portanto, a valores implausíveis para um dispositivo vestível de apoio ao braço, o que reforça o tratamento da curva publicada como qualitativa quanto à magnitude: o modelo reproduz a forma do torque, mas não sua escala física.

## 4.7 Varredura paramétrica de h com K congelado

A Figura 3 mostra a família de curvas de torque para sete valores de h, com K congelado em 174,68 e a extensão na pose fixada em Xpose.

Figura 3 — Família de curvas de torque do cabo para h de 16 a 32,886 mm, com K = 174,68 e Xpose = 37,383 mm congelados, e os 29 pontos extraídos da patente

Fonte: elaborada pelo autor.

A família não se abre de modo uniforme. Medido o espalhamento entre as curvas, máximo menos mínimo em cada θ*, surgem dois nós, em θ* = 68,03°, com espalhamento de 9,35 u.p., e em θ* = 185,71°, com 0,18 u.p.; a abertura máxima, de 106,79 u.p., ocorre em θ* = 130,38°. Os pontos extraídos próximos dos nós quase não carregam informação sobre h, e a capacidade de discriminar h concentra-se na faixa central, aproximadamente de θ* = 100° a 160°, isto é, de 63° a 123° de elevação.

A Figura 4 apresenta o RMSE em função de h.

Figura 4 — RMSE contra os pontos extraídos em função de h, com K congelado: faixa completa, em escala logarítmica, com os valores fisicamente viáveis, e ampliação em torno do mínimo, com os platôs de RMSE

Fonte: elaborada pelo autor.

O menor RMSE, 1,8270 u.p. (R2 = 0,99840), ocorre em h = 22,735 mm, a 0,034 mm de HCAL, que ocupa a 14ª posição entre os 10.403 valores, com RMSE 0,19% maior. Os platôs constam da Tabela 10. O RMSE ultrapassa 2 vezes o mínimo em h = 21,825 e 23,640 mm e 10 vezes o mínimo em h = 17,570 e 27,900 mm.

Tabela 10 — Platôs de RMSE com K congelado

| Critério | h mínimo (mm) | h máximo (mm) | Largura (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE ≤ 1,01 × mínimo | 22,660 | 22,805 | 0,145 |
| RMSE ≤ 1,05 × mínimo | 22,570 | 22,900 | 0,330 |
| RMSE ≤ 1,10 × mínimo | 22,495 | 22,970 | 0,475 |
| RMSE ≤ 2 × mínimo | 21,830 | 23,635 | 1,805 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Com K e Xpose congelados, a curva extraída determina h dentro de 0,145 mm a 1% do RMSE mínimo. Essa precisão, porém, não deve ser lida como identificação independente de h: K e Xpose foram identificados no próprio HCAL, de modo que a proximidade entre o mínimo da varredura e HCAL é esperada por construção. O resultado mostra que o trio (K, Xpose, HCAL) é internamente consistente e que o ajuste é muito sensível a h — o RMSE dobra a cerca de 0,9 mm do mínimo e decuplica a cerca de 5,2 mm —, mas não substitui a medição da ancoragem no dispositivo real.

A validade física independe da curva extraída. O critério de fechamento foi atendido em todos os 10.403 valores de h, e o de trabalho virtual também, com resíduo máximo de 7,4 × 10−8 mm/rad na grade inteira. O critério decisivo é a tração: com Xpose congelada, o aumento de h aumenta o curso do cabo — de 28,942 mm em h = 15 mm para 42,435 mm em h = 22,701 mm e 106,573 mm em h = 60 mm — e rebaixa a extensão mínima, que ocorre sempre em θ* = 42,917°, onde a demanda gravitacional é mínima, de apenas 1,2% do pico. A extensão mínima se anula na fronteira de tração, h = 32,886 mm. Os valores viáveis formam o intervalo contíguo de 8,000 mm, borda inferior da grade, a 32,885 mm, com 4.979 valores. O valor documental HCAD = 34,785 mm fica fora desse intervalo: com Xpose congelada, o cabo afrouxaria no início da faixa, com extensão mínima de −2,257 mm, e o RMSE seria de 43,48 u.p. (R2 = 0,093). A Tabela 11 reúne os valores notáveis de h.

Tabela 11 — Valores notáveis de h na varredura com K congelado

| h (mm) | Papel | RMSE (u.p.) | δmín (mm) | δmáx (mm) | Llivre + δmáx (mm) | θ*pm (°) | Tração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,372 | Ponto morto entra na faixa | 5,102 | 13,608 | 53,719 | 107,686 | 193,017 | Atende |
| 22,701 | HCAL, adotado | 1,830 | 12,044 | 54,479 | 108,446 | 192,532 | Atende |
| 22,735 | Menor RMSE | 1,827 | 12,004 | 54,499 | 108,466 | 192,520 | Atende |
| 32,886 | Fronteira de tração | 36,490 | 0,000 | 60,175 | 114,142 | 190,099 | Limite |
| 34,785 | HCAD, documental | 43,480 | −2,257 | 61,209 | 115,176 | 189,802 | Não atende |

Fonte: elaborada pelo autor.

O ponto morto é monótono em h e entra na faixa de operação em h = 21,3718 mm, valor dado pela Equação (22) e reproduzido por bissecção com diferença de 4,6 × 10−14 mm. Abaixo desse valor, o ponto morto fica além de θ* = 193,017°, e o torque do cabo não se anula na faixa. Nenhum h positivo leva o ponto morto ao outro extremo: para h > 0, θ*pm fica confinado entre 184,619° e 274,619° e nunca alcança θ* = 42,917°. Para esse extremo, a Equação (22) devolve h = 3,9953 mm, que é ramo espúrio: nesse h, a Equação (21) situa o ponto morto em 222,917°.

O torque é rigorosamente linear em K: a identidade τ(K) = K τ(K = 1) foi verificada em cada h da grade, com erro máximo de 7,7 × 10−13 u.p. Isso permitiria reidentificar K para cada h em forma fechada, mas esse procedimento define um modelo diferente para cada h e não é adotado na análise principal.

Em síntese, a varredura separa duas perguntas. A geometria, independentemente da curva extraída, admite h ≤ 32,886 mm e exclui o valor documental; a curva extraída, com K e Xpose congelados, favorece um intervalo estreito em torno de HCAL, que atende aos três critérios com folga. A diferença de 12,084 mm entre HCAL e HCAD permanece sem explicação e indica que a cota de ancoragem do CAD, a extensão Xpose identificada ou ambas precisam ser conferidas.

## 4.8 Confronto entre o torque do cabo e o torque gravitacional

O torque gravitacional do conjunto, calculado pela Equação (24) de forma independente da cadeia do cabo, atinge o máximo de 11,1619 N·m na elevação de 89,44°, o que corrobora a previsão da seção 2.1, de momento gravitacional máximo com o segmento perpendicular à gravidade. O desvio de 0,56° em relação a 90° indica que a linha que une o pivô ao centro de massa do conjunto forma esse ângulo com a direção do braço adotada na convenção da patente. O valor do pico coincide com M g d da Tabela 3. O módulo da Equação (24) oculta a troca de sentido do torque em θ* = 43,579° (elevação de 179,44°), que afeta apenas os 0,66° iniciais da faixa, com torque inferior a 0,13 N·m.

A comparação entre as duas curvas exige cautela metodológica. Como a ordenada da curva publicada não tem unidade declarada e a seção 4.6 mostrou que sua leitura em N·m é implausível, as magnitudes não são comparáveis. O que se pode confrontar é a forma dos perfis, apresentados na Figura 5 normalizados pelos respectivos valores de pico, em função da elevação anatômica. Como a normalização elimina a escala, o confronto não informa que fração do torque gravitacional o mecanismo compensa.

Figura 5 — Torque do cabo e torque gravitacional normalizados pelos respectivos picos, em função da elevação anatômica (K = 174,68; h = 22,701 mm; Xpose = 37,383 mm)

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: a linha pontilhada marca o cruzamento das curvas normalizadas.

Três características emergem do confronto. O pico do torque do cabo ocorre na elevação de 97,48°, e o do torque gravitacional, em 89,44°, com defasagem de 8,05°. O mecanismo entrega sua assistência máxima acima da posição de maior demanda gravitacional, configuração compatível com dispositivo projetado para trabalho acima da cabeça.

As curvas normalizadas cruzam-se na elevação de 93,96°. Entre 94° e 160°, as diferenças normalizadas (cabo menos peso) são positivas e pequenas, de 0,000 a +0,055; acima de 160°, crescem até +0,184 em 179,44°. Entre 105° e 150°, as duas curvas diferem em no máximo 0,027, o que indica que o perfil elástico reproduz a forma da demanda gravitacional na faixa de maior interesse para o trabalho acima da cabeça.

Abaixo de 94°, as diferenças tornam-se negativas e crescentes em módulo, até −0,520 na elevação de 30°. No ponto morto, na elevação de 30,485°, o torque gravitacional ainda vale 5,757 N·m, 51,6% de seu pico, enquanto o torque do cabo se anula; em 30°, o torque gravitacional é de 5,675 N·m, 50,8% do pico. Trata-se de característica da arquitetura, e não de deficiência do ajuste: conforme a seção 2.3, a patente prevê que o dispositivo libere o braço nas posturas de não trabalho, em que o usuário precisa de mobilidade para alcançar ferramentas ou repousar o membro.

O confronto ilustra, em termos quantitativos, a limitação apontada por Nasr, Ferguson e McPhee (2022) e discutida na seção 2.4: um mecanismo passivo entrega torque determinado para cada ângulo, de modo que o ajuste favorável em uma faixa implica desvio em outra. No caso analisado, o compromisso privilegia a faixa acima da horizontal, onde a exposição postural concentra o risco documentado por van der Molen et al. (2017) e Seidler et al. (2020), à custa de subcompensação na faixa inferior. É também a limitação que motiva as soluções semipassivas de assistência regulável referidas na seção 2.4.

## 4.9 Limitações dos resultados

Além das limitações de escopo da seção 3.13, os resultados comportam as ressalvas a seguir.

O ponto morto do mecanismo situa-se em θ* = 192,5317°, equivalente à elevação de 30,485°, e a patente indica a zona neutra a partir de 30°, diferença de 0,485°. A protuberância que, no dispositivo real, restringe o gerador de força além desse ângulo não integra o modelo; em consequência, o modelo prevê inversão de sinal do torque após o ponto morto, ao passo que o dispositivo mantém torque residual aproximadamente nulo. A ressalva restringe-se aos 0,485° finais da faixa e ao último ponto extraído.

A ausência de unidade declarada na ordenada da curva publicada impede a conversão do torque do cabo para N·m e, por conseguinte, o cálculo do torque resultante sobre a articulação e a integração da equação de movimento. Essa conversão exige dado independente, como a especificação de rigidez de uma mola comercial compatível com o mecanismo ou fonte documentada que estabeleça a escala da figura original.

A identificação foi reproduzida apenas em parte. K e Xpose foram reproduzidos no h adotado, mas a origem de θoff e de HCAL não pôde ser reconstituída, e os quatro parâmetros foram identificados e avaliados contra os mesmos 29 pontos, cuja incerteza de extração não está documentada. O valor documental HCAD é incompatível com os demais parâmetros congelados, pois viola o critério de tração.

O fator de escala de 0,870, fixado pela comparação entre o comprimento do elo distal e o comprimento de segmento do indivíduo de referência, propaga-se a todas as grandezas dimensionais e de massa, e duas cotas do modelo em CAD permanecem a confirmar. Alterações nessas grandezas exigem a reexecução integral da identificação.

Por fim, os resultados referem-se a um único dispositivo, ao indivíduo de referência adotado e ao membro superior estendido sem ferramenta na mão, e limitam-se à análise estática. A generalização a outros percentis antropométricos, a outras configurações de cotovelo e à presença de carga na mão demanda a reexecução do procedimento com os parâmetros correspondentes.

## 5 CONCLUSÃO

Este trabalho reconstruiu, a partir da documentação de patente, o gerador de torque de mola da US 9.889.554 B2 e formulou um modelo estático do torque que ele entrega em função do ângulo. A cinemática foi resolvida em forma fechada a partir da equação de fechamento do circuito vetorial, e cada etapa da cadeia de cálculo foi conferida por verificações independentes, com resíduos da ordem de 10−13 mm nas relações geométricas.

O princípio dos trabalhos virtuais mostrou-se o critério decisivo na formulação. Ele revelou que a extensão da mola deve acompanhar o caminho completo do cabo, ℓ = s − Rψ, e não apenas o vão livre, que violava a conservação de energia com resíduo de 1,71 mm. A mesma verificação distinguiu o braço de momento perpendicular, limitado a 22,919 mm, da distância do pivô ao ponto de tangência, próxima de 283 mm, cuja confusão superestimaria o torque por um fator superior a 12.

Com os parâmetros congelados, o modelo reproduz a forma da curva publicada com coeficiente de determinação de 0,99839 e RMSE de 1,83 u.p., equivalente a 1,24% do maior valor extraído. Os resíduos, contudo, organizam-se em zonas de sinal alternado, o que indica diferença sistemática de forma, e a formulação anterior, fisicamente inconsistente, ajustava melhor a curva. A adoção da formulação consistente, apesar do RMSE maior, reflete o critério de que a escolha entre modelos se faz por validade física, e não pelo indicador de erro.

A varredura de h com K congelado separou o que a geometria impõe do que a curva extraída sugere. O cabo permanece tracionado em toda a faixa de operação somente para h ≤ 32,886 mm, o que exclui a cota de 34,785 mm lida no CAD. A curva extraída favorece um intervalo de 0,145 mm em torno do valor adotado, mas essa concentração é esperada por construção, porque K e Xpose foram identificados nesse mesmo valor; o critério que levou a h = 22,701 mm não pôde ser reproduzido, e a afirmação anterior de decrescimento monotônico do erro com h foi refutada pela auditoria.

No confronto com o torque gravitacional do conjunto braço–exoesqueleto, cujo pico de 11,16 N·m ocorre a 89,4° de elevação, as curvas normalizadas diferem em no máximo 0,027 entre 105° e 150° de elevação. O pico do torque do cabo, a 97,5°, fica 8,05° acima do pico gravitacional, e o ponto morto, a 30,5°, libera o braço nas posturas de não trabalho, à custa de subcompensação abaixo de 94°. O resultado quantifica o compromisso de um mecanismo passivo de torque fixo por ângulo, que favorece o trabalho acima da cabeça.

O objetivo geral foi atingido em sua parte estática e para um dos três dispositivos previstos. Os objetivos específicos a, b, c e e foram cumpridos; o objetivo d, parcialmente, pois a rigidez e a extensão da mola na pose foram reproduzidas, mas a origem da posição da ancoragem e da calibração angular não. Os objetivos f e g, referentes à equação de movimento e ao acoplamento com o MBDyn, não foram executados. A principal restrição é a ausência de unidade na ordenada da curva da patente: o torque do cabo permanece em unidade da patente, e a leitura em N·m conduz a forças implausíveis, de modo que o modelo determina a forma do torque, mas não sua escala física.

Como continuidade, recomenda-se obter um dado independente que fixe a escala do torque, como a especificação de uma mola comercial compatível; conferir no CAD a cota de ancoragem, o comprimento do alojamento e o comprimento da mola na pose; documentar o procedimento de extração dos pontos e sua incerteza; representar a protuberância responsável pela zona neutra; e, com o torque em unidade física, executar as etapas dinâmicas pela formulação de Lagrange e no MBDyn e estender o procedimento à US 9.737.374 B2 e à EP 3 504 033 B1.

## REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Doenças afastaram 4,1 milhões de trabalhadores de suas funções em 2025. Brasília, 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2026-01/doencas-afastaram-41-milhoes-de-trabalhadores-de-suas-funcoes-em-2025. Acesso em: 26 set. 2026.

ARAKELIAN, V. Gravity compensation in robotics. Advanced Robotics, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 79-96, 2016. DOI: 10.1080/01691864.2015.1090334.

ATIA, M. G. B. et al. Design and analysis of low cost upper limb exoskeleton. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER ENGINEERING AND SYSTEMS (ICCES), 12., 2017, Cairo. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ICCES.2017.8275281.

BÄR, M. et al. The influence of using exoskeletons during occupational tasks on acute physical stress and strain compared to no exoskeleton: a systematic review and meta-analysis. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 94, art. 103385, jul. 2021. DOI: 10.1016/j.apergo.2021.103385.

BARSOTTI, M. et al. A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2015, Singapura. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2015. p. 49-54. DOI: 10.1109/ICORR.2015.7281174.

BOUTERAA, Y.; BEN ABDALLAH, I. Exoskeleton robots for upper-limb rehabilitation. In: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMS, SIGNALS & DEVICES (SSD), 13., 2016, Leipzig. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2016. DOI: 10.1109/SSD.2016.7473769.

DE LEVA, P. Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov's segment inertia parameters. Journal of Biomechanics, [S.l.], v. 29, n. 9, p. 1223-1230, 1996. DOI: 10.1016/0021-9290(95)00178-6.

DE LOOZE, M. P. et al. Exoskeletons for industrial application and their potential effects on physical work load. Ergonomics, [S.l.], v. 59, n. 5, p. 671-681, 2016. DOI: 10.1080/00140139.2015.1081988.

DOYLE, M. C. Adaptive arm support systems and methods for use. Depositante e titular: Levitate Technologies, Inc. US 9,737,374 B2. Depósito: 10 dez. 2013. Prioridade: 11 dez. 2012. Concessão: 22 ago. 2017.

FOROUTANNIA, A.; MOHAMMADIAN, M. A comprehensive survey of lower limb assistive exoskeleton robots: models, dynamics, mechanics, and control. Robotics and Autonomous Systems, [S.l.], v. 195, art. 105232, 2026. DOI: 10.1016/j.robot.2025.105232.

GOPURA, R. A. R. C.; KIGUCHI, K. Mechanical designs of active upper-limb exoskeleton robots: state-of-the-art and design difficulties. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION ROBOTICS (ICORR), 2009, Kyoto. Proceedings [...]. [S.l.]: IEEE, 2009. p. 178-187. DOI: 10.1109/ICORR.2009.5209630.

GRAZI, L. et al. Design and experimental evaluation of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers with motorized tuning of assistance. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, [S.l.], v. 28, n. 10, p. 2276-2285, 2020. DOI: 10.1109/TNSRE.2020.3014408.

GRAZI, L. et al. Kinematics-based adaptive assistance of a semi-passive upper-limb exoskeleton for workers in static and dynamic tasks. IEEE Robotics and Automation Letters, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 8675-8682, out. 2022. DOI: 10.1109/LRA.2022.3188402.

GULL, M. A.; BAI, S.; BAK, T. A review on design of upper limb exoskeletons. Robotics, [S.l.], v. 9, n. 1, art. 16, 2020. DOI: 10.3390/robotics9010016.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. Nature, [S.l.], v. 585, n. 7825, p. 357-362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

HERDER, J. L. Energy-free systems: theory, conception and design of statically balanced spring mechanisms. 2001. Tese (Doutorado) — Delft University of Technology, Delft, 2001.

HUNTER, J. D. Matplotlib: a 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, [S.l.], v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

KIM, H. et al. Redundancy resolution of the human arm and an upper limb exoskeleton. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, [S.l.], v. 59, n. 6, p. 1770-1779, 2012. DOI: 10.1109/TBME.2012.2194489.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part I — "expected" effects on discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 70, p. 315-322, 2018a. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.025.

KIM, S. et al. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: part II — "unexpected" effects on shoulder motion, balance, and spine loading. Applied Ergonomics, [S.l.], v. 70, p. 323-330, 2018b. DOI: 10.1016/j.apergo.2018.02.024.

MANOEL, A. V.; CAVALCANTE, D. F. B. Benefícios concedidos e gastos previdenciários por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Brasil, 2008-2018. Cadernos Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 33, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/1414-462x202533040384.

MASARATI, P.; MORANDINI, M.; MANTEGAZZA, P. An efficient formulation for general-purpose multibody/multiphysics analysis. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, [S.l.], v. 9, n. 4, art. 041001, 2014. DOI: 10.1115/1.4025628.

MOELLER, T. et al. Effects of upper-limb exoskeletons designed for use in the working environment: a literature review. Frontiers in Robotics and AI, [S.l.], v. 9, art. 858893, 2022. DOI: 10.3389/frobt.2022.858893.

MUSSO, M.; OLIVEIRA, A. S.; BAI, S. Modeling of a non-rigid passive exoskeleton: mathematical description and musculoskeletal simulations. Robotics, [S.l.], v. 11, n. 6, art. 147, 2022. DOI: 10.3390/robotics11060147.

NÄF, M. B. et al. Misalignment compensation for full human-exoskeleton kinematic compatibility: state of the art and evaluation. Applied Mechanics Reviews, [S.l.], v. 70, n. 5, art. 050802, 2018. DOI: 10.1115/1.4042523.

NASR, A.; BELL, S.; McPHEE, J. Optimal design of active-passive shoulder exoskeletons: a computational modeling of human-robot interaction. Multibody System Dynamics, [S.l.], v. 57, p. 73-106, 2023. DOI: 10.1007/s11044-022-09855-8.

NASR, A.; FERGUSON, S.; McPHEE, J. Model-based design and optimization of passive shoulder exoskeletons. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, [S.l.], v. 17, n. 5, art. 051004, 2022. DOI: 10.1115/1.4053405.

NGUYEN, V. L. Passive gravity compensation in mechanisms and robots: methods, advances, and challenges. Mechanism and Machine Theory, [S.l.], v. 220, art. 106345, 2026. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2025.106345.

NING, Y. et al. Design and analysis of upper limb passive exoskeleton robot for lift assist. Journal of Physics: Conference Series, [S.l.], v. 2410, art. 012020, 2022. DOI: 10.1088/1742-6596/2410/1/012020.

NING, Y. et al. Structure design and analysis of upper limb wearable passive power-assisted exoskeleton robot. Journal of Physics: Conference Series, [S.l.], v. 2489, art. 012008, 2023. DOI: 10.1088/1742-6596/2489/1/012008.

OBUKHOV, A. et al. Development of a system for recognising and classifying motor activity to control an upper-limb exoskeleton. Applied System Innovation, [S.l.], v. 8, n. 4, art. 114, 2025. DOI: 10.3390/asi8040114.

OTTOBOCK SE & CO. KGAA. Oliver Mizera et al. Vorrichtung zum Unterstützen wenigstens eines Armes eines Benutzers. EP 3 504 033 B1. Depósito: 6 jun. 2018. Concessão: 29 mar. 2023.

PALAZZI, E. et al. An affordable upper-limb exoskeleton concept for rehabilitation applications. Technologies, [S.l.], v. 10, n. 1, art. 22, 2022. DOI: 10.3390/technologies10010022.

PERRY, J. C.; ROSEN, J.; BURNS, S. Upper-limb powered exoskeleton design. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, [S.l.], v. 12, n. 4, p. 408-417, ago. 2007. DOI: 10.1109/TMECH.2007.901934.

RAHMAN, M. H. et al. Development of a whole arm wearable robotic exoskeleton for rehabilitation and to assist upper limb movements. Robotica, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 19-39, 2015. DOI: 10.1017/S0263574714000034.

REYES, F. A. et al. Shoulder-support exoskeletons for overhead work: current state, challenges and future directions. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 516-527, ago. 2023. DOI: 10.1109/TMRB.2023.3275761.

SEIDLER, A. et al. Dose-response relationship between physical workload and specific shoulder diseases: a systematic review with meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, [S.l.], v. 17, n. 4, art. 1243, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17041243.

SHEN, Y.; FERGUSON, P. W.; ROSEN, J. Upper limb exoskeleton systems: overview. In: ROSEN, J.; FERGUSON, P. W. (ed.). Wearable robotics: systems and applications. [S.l.]: Academic Press, 2020. p. 1-22. DOI: 10.1016/B978-0-12-814659-0.00001-1.

SPADA, S. et al. Investigation into the applicability of a passive upper-limb exoskeleton in automotive industry. Procedia Manufacturing, [S.l.], v. 11, p. 1255-1262, 2017. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.252.

VAN DER MOLEN, H. F. et al. Work-related risk factors for specific shoulder disorders: a systematic review and meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, [S.l.], v. 74, n. 10, p. 745-755, 2017. DOI: 10.1136/oemed-2017-104339.

VAN ENGELHOVEN, L.; KAZEROONI, H. Apparatus for human arm supporting exoskeleton. Depositante e titular: The Regents of the University of California. US 9,889,554 B2. Depósito: 18 maio 2016. Concessão: 13 fev. 2018.

WANG, Y. et al. Extracting human-exoskeleton interaction torque for cable-driven upper-limb exoskeleton equipped with torque sensors. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, [S.l.], v. 27, n. 6, p. 4269-4280, dez. 2022. DOI: 10.1109/TMECH.2022.3154087.

WU, Q.; WANG, X.; DU, F. Development and analysis of a gravity-balanced exoskeleton for active rehabilitation training of upper limb. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, [S.l.], v. 230, n. 20, p. 3777-3790, 2016. DOI: 10.1177/0954406215616415.

YOON, J. et al. Minimizing misalignment and frame protrusion of shoulder exoskeleton via optimization for reducing interaction force and minimizing volume. Machines, [S.l.], v. 10, n. 12, art. 1223, 2022. DOI: 10.3390/machines10121223.

## APÊNDICE A: ANÁLISE COMPLEMENTAR DO EXOESQUELETO DA EP 3 504 033 B1

Este apêndice aplica à EP 3 504 033 B1 (OTTOBOCK, 2023) o procedimento dos capítulos 3 e 4, que no corpo do trabalho foi executado apenas para o gerador de torque da US 9.889.554 B2. Os capítulos 1 a 5 e as referências permanecem como estavam. Cada seção do apêndice indica entre parênteses a seção correspondente do relatório. Quando uma etapa não se aplica ao mecanismo da Ottobock ou não pôde ser concluída com os dados disponíveis, a própria seção registra o motivo.

A classificação de origem é a da seção 3: medida no modelo em CAD, obtida da literatura, documental, identificada por ajuste, derivada pelo modelo ou assumida como hipótese. Os trechos da patente são citados pelo número do parágrafo, entre colchetes, pelo número da reivindicação ou pelo número da figura. As figuras e tabelas do apêndice são numeradas com o prefixo A, para não alterar a numeração do relatório.

Os números do apêndice foram produzidos pelo modelo torque_model_ottobock.py e pelo script tcc_resultados_ottobock.py, que grava os valores citados em results/ottobock_tcc_numeros.json e as figuras em results/, na mesma organização usada por torque_model.py e tcc_resultados.py no capítulo 4. O script de resultados não altera parâmetro algum do modelo; os únicos ajustes são os descritos na seção A.10.

## A.1 Fontes e arquivos utilizados

A análise usou os documentos e arquivos da Tabela A.1. A patente foi lida no documento B1 completo, de 44 páginas, com a descrição, os parágrafos [0001] a [0105], as reivindicações em alemão, inglês e francês e as 29 figuras, que ocupam as páginas 22 a 43 como imagens bitonais de 300 ppp. Os dados bibliográficos conferem com a referência já cadastrada: pedido europeu 18729947.4, depositado em 6 jun. 2018 (PCT/EP2018/064910, publicado como WO 2018/224555), prioridade alemã DE 10 2017 112 436, de 6 jun. 2017, e menção da concessão publicada em 29 mar. 2023.

Tabela A.1: Fontes e arquivos utilizados na análise da EP 3 504 033 B1

| Fonte | Conteúdo utilizado | Classificação | Verificação nesta análise |
| --- | --- | --- | --- |
| EP 3 504 033 B1, documento B1 em PDF (OTTOBOCK, 2023) | Arquitetura e numeração dos elementos; [0043], [0044], [0060], [0070], [0071], [0092] a [0094], [0099], [0101]; reivindicações 8 e 9; Figuras 1, 16, 17, 22 e 24 | Documental | Lida integralmente; trechos citados conferidos no original em alemão |
| Modelo em CAD do autor (Autodesk Fusion) | Grandezas da Tabela A.2; massa, centro de massa e momento de inércia do braço do exoesqueleto (elemento 8) | Medida em CAD | Arquivo do modelo ausente do repositório; valores usados como informados, sem conferência independente |
| Planilha inercia_steiner_junta20_ottobock.xlsx, do autor | Composição inercial do membro humano e do braço do exoesqueleto | Literatura (de Leva) e medida em CAD | Fórmulas lidas; valores do membro humano reproduzidos pelo modelo (seção A.4) |
| Arquivo fig16_curvas.csv, digitalização do autor | 146 pontos das três curvas da Figura 16 da patente | Documental (extração) | Arquivo lido; procedimento registrado apenas no cabeçalho do arquivo |
| torque_model_ottobock.py e tcc_resultados_ottobock.py | Cadeia de cálculo, ajustes, verificações, números e figuras do apêndice | Derivada pelo modelo | Executados nesta análise |
| torque_model.py e tcc_resultados.py | Organização do modelo e dos resultados do capítulo 4 | Referência metodológica | Presentes no repositório; não alterados |

Fonte: elaborada pelo autor.

## A.2 Arquitetura descrita na patente (seções 2.3, 2.7 e 3.1)

A EP 3 504 033 B1 descreve um dispositivo de apoio a ao menos um braço do usuário. O elemento de apoio do braço (6), formado por um elemento distanciador (8) e uma concha (10) e fixado ao braço por uma braçadeira (12), liga-se por uma articulação (20) à extremidade superior de um elemento de transmissão de força (18), uma barra telescópica no exemplo da Figura 1 [0078], [0079]. A extremidade inferior da barra apoia-se, por uma articulação esférica (22), num elemento de contra-apoio (16) em forma de cinto pélvico, de modo que a reação à força de apoio é levada à pelve [0021], [0022], [0079]. Com o dispositivo vestido, a articulação 20 fica aproximadamente na altura da articulação do ombro [0021], [0073].

O atuador passivo (26) é uma mola de tração na Figura 1 [0080] e um cabo ou fio elástico na Figura 18 [0095]. Uma de suas extremidades fica presa à barra 18, e a outra atua sobre um elemento de alavanca (28) do elemento distanciador 8, de modo que a força é aplicada excentricamente em relação ao eixo da articulação 20 [0043], [0080] (reivindicação 8). A força pode ser alterada pela pré-tensão do atuador ou pela excentricidade do ponto de aplicação (reivindicação 9; [0044]). A Figura 24 mostra o ponto de ataque (82) deslocado com uma chave de fenda em relação ao eixo da articulação [0101], e [0060] cita o ajuste do comprimento do braço de alavanca por um parafuso de ajuste.

O elemento 78, chamado na patente de elemento de apoio (Anlageelement), fica junto à articulação 20 e encosta no elemento elástico a partir de um ângulo predeterminado entre o elemento de apoio do braço e a barra [0070], [0099]. A partir do contato, a direção da força deixa de ser a da reta entre os dois pontos de fixação do elástico e passa a depender do ponto de contato. A patente prefere o elemento 78 exatamente sobre o eixo da articulação 20; nesse caso, os dois trechos em que o elástico fica dividido exercem forças radiais ao eixo e não produzem torque, e o braço desce sem assistência [0070], [0099]. O ângulo de contato é ajustável [0071], [0099]. Esse é o mecanismo da faixa sem torque com o braço baixado, que no gerador da US 9.889.554 B2 resulta da protuberância descrita na seção 2.3.

Como preferência, a patente indica que nenhuma força seja aplicada até que o braço ultrapasse um ângulo em relação à vertical, com 45°, 60° ou 90° como exemplos, e que a força máxima ocorra entre 70° e 120°, de preferência em 90° [0043]. O documento não traz cotas do mecanismo nem rigidez, pré-tensão ou dimensões do elemento elástico. Os dados numéricos que contém são a largura de 3,0 cm ± 1,0 cm da extremidade livre do cinto [0026], o afastamento lateral mínimo de 5 cm entre o contra-apoio e a linha média da coluna [0074], limites para a razão entre a distância da braçadeira à articulação e a distância da articulação ao contra-apoio [0023] e as escalas angulares das Figuras 16 e 17, nenhum deles utilizável como dimensão do gerador de torque.

Essas informações confirmam o que as seções 2.3 e 2.7 dizem do mecanismo: a força é transmitida por um elemento rígido apoiado na pelve, e o elemento elástico atua sobre um braço de alavanca ajustável. O nome comercial do produto não aparece na patente, de modo que a associação com o Paexo, feita na seção 2.7, não pode ser conferida no documento. A arquitetura não tem cabo, polia nem tambor: o elástico liga diretamente a barra à alavanca, e a faixa sem torque resulta do contato com o elemento 78. Por isso, as relações de tangência, de caminho do cabo e de ponto morto das seções 3.4 a 3.7 não se aplicam e são substituídas pelas das seções A.6 e A.7.

O dispositivo admite abdução, adução e movimentos do tronco (reivindicação 1; [0016] a [0019]). O modelo deste apêndice é plano, no plano sagital, e representa somente a anteversão, que é o movimento das Figuras 16 e 17 [0092].

## A.3 Reconstrução geométrica e grandezas do modelo (seções 3.1 e 4.1)

O circuito do mecanismo foi fechado pelo autor no modelo em CAD do Autodesk Fusion, e as grandezas medidas nesse modelo, com as derivadas delas, estão na Tabela A.2. Para o gerador da US 9.889.554 B2, a seção 4.1 registra o fator de escala de 0,870 e o critério que o fixou. Para a Ottobock, nem o arquivo do modelo nem o critério de escala estão no repositório: as medições não puderam ser conferidas, e a correspondência entre o modelo e os desenhos da patente não está documentada. As grandezas são tratadas como medidas em CAD, nos termos da seção 3.1, e não como dimensões do dispositivo comercial.

Tabela A.2: Grandezas medidas no modelo em CAD e grandezas derivadas

| Grandeza | Símbolo | Valor | Unidade | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente do vetor de A a O na direção u(−α1) | C1 | 28,978 | mm | CAD |
| Componente do vetor de A a O na direção u(γ2) | C2 | 340,455 | mm | CAD |
| Direção de C2 | γ2 | 80,739 | graus | CAD |
| Direção de C1, perpendicular a C2 | α1 | 9,261 | graus | Derivada: α1 = 90° − γ2 |
| Trecho do pivô ao cotovelo da alavanca | e | 34,785 | mm | CAD; varrido na seção A.11 |
| Trecho rígido do cotovelo ao ponto P | C3 | 14,907 | mm | CAD |
| Giro de C3 em relação ao trecho e | βc | −49,647 | graus | CAD |
| Distância do pivô ao centro do elemento 78 | p78 | 7,754 | mm | CAD |
| Ângulo do trecho e na pose do CAD | λpose | 160,487 | graus | CAD |
| Comprimento do elástico na pose do CAD | ℓpose | 359,768 | mm | CAD |
| Direção do centro do elemento 78 na pose do CAD | λ78,pose | 277,937 | graus | CAD |
| Ângulo do braço com a horizontal na pose do CAD, positivo acima | θb,pose | −7,962 | graus | CAD; sinal a confirmar |
| Ângulo do elemento 78 em relação ao trecho e | η78 | 117,450 | graus | Derivado, Equação (A.5) |
| Defasagem entre λ e θel + 90° | λ0 | −11,551 | graus | Derivado, Equação (A.2) |
| Anteversão na pose do CAD | θel,pose | 82,038 | graus | Derivado, Equação (A.2) |
| Distância de A a O | ¦rAO¦ | 341,686 | mm | Derivado, Equação (A.3) |
| Comprimento do trecho entre o elemento 78 e P | d78 | 51,360 | mm | Derivado, Equação (A.8) |
| Distância do pivô ao ponto P | ¦OP¦ | 45,866 | mm | Derivado |
| Ângulo de OP em relação ao trecho e | ε | −14,340 | graus | Derivado, Equação (A.12) |
| Distância do elemento 78 ao cotovelo | x78 | 38,972 | mm | Derivado; só relatório |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: ângulos medidos a partir de +x, no sentido anti-horário (seção A.5). x78 = (p782 + e2 − 2 p78 e cos η78)1/2 não entra no cálculo e não é a extensão do elástico.

Na pose do CAD, o modelo situa P em (−38,090; 25,551) mm e o centro do elemento 78 em (1,071; −7,680) mm, e calcula ℓ = 359,7679 mm, que difere do comprimento medido ℓpose em 1,4 × 10−4 mm, valor inferior à resolução de três casas decimais da medida. O elemento 78 está a p78 = 7,754 mm do eixo da articulação, enquanto a patente prefere esse elemento sobre o eixo [0099]; as consequências dessa diferença são tratadas nas seções A.6 e A.13.

## A.4 Parâmetros inerciais e transporte ao eixo da junta (seções 3.2 e 4.1)

O membro humano segue de Leva (1996), com o mesmo indivíduo de referência do capítulo 4: homem de 73,0 kg e 1,741 m, com o cotovelo estendido. Braço, antebraço e mão estão em série a partir de O, alinhados ao eixo do braço; os comprimentos escalam com a estatura dividida por 1,741 m, e as massas são as frações tabeladas da massa corporal. O momento de inércia de cada segmento no centro de massa é m (r L)2, com r o raio de giração transversal em fração do comprimento L, e o transporte ao eixo usa a Equação (1). A Tabela A.3 reúne os resultados, que coincidem com os da planilha do autor.

Tabela A.3: Propriedades de massa do membro humano em relação ao eixo da articulação 20

| Segmento | Massa (kg) | L (mm) | Distância do centro de massa a O (mm) | Icm (kg·m2) | IO (kg·m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Braço | 1,9783 | 281,7 | 162,597 | 0,011360 | 0,063662 |
| Antebraço | 1,1826 | 268,9 | 404,695 | 0,006005 | 0,199689 |
| Mão | 0,4453 | 86,2 | 618,698 | 0,000871 | 0,171326 |
| Membro humano | 3,6062 |  | D = 298,310 | 0,113765 | 0,434676 |

Fonte: elaborada pelo autor, com dados de de Leva (1996).

A consistência foi conferida pela Equação (1): Icm + M D2 = 0,113765 + 0,320911 = 0,434676 kg·m2. A amplitude do momento gravitacional do membro é M g D = 10,550 N·m.

No modelo em CAD, o braço do exoesqueleto (elemento 8) tem massa de 163,951 g, centro de massa em (69,249; 151,559) mm no referencial do Fusion e momento de inércia de 9,659 × 105 g·mm2 no centro de massa. São estimativas obtidas da geometria reconstruída e de um material atribuído no CAD, náilon 6/6 em peça oca segundo a planilha, e não propriedades do produto. Esse corpo não entra no torque do peso nem no momento de inércia deste apêndice, porque a posição do eixo da articulação 20 no referencial do Fusion não foi medida; sem ela, a distância do centro de massa ao eixo é desconhecida. A alavanca, o elemento 78 e a braçadeira não estão modelados como corpos separados, e as peças do lado do tronco (barra 18, barra de ancoragem e capas do elástico) apoiam-se no cinto e não giram com o braço. A Tabela 3 da seção 4.1 soma ao membro as peças do outro exoesqueleto; os valores deste apêndice referem-se só ao membro humano e não são comparáveis aos totais daquela tabela.

## A.5 Referenciais e convenções angulares e de sinal (seção 3.3)

O mecanismo é tratado como plano, com origem O no eixo da articulação 20, admitido coincidente com o centro do ombro, eixo x anterior e eixo y para cima. Os ângulos são medidos a partir de +x, no sentido anti-horário, com u(x) = (cos x, sen x), como na seção 3.4. Comprimentos estão em milímetros, e os ângulos entram em graus e são convertidos para radianos uma única vez.

A variável independente é a anteversão do braço, θel, com 0° para o braço pendente e 90° para o braço horizontal à frente. É a grandeza da abscissa das Figuras 16 e 17 da patente, que a define nesses termos [0092]. Por isso, ao contrário da seção 3.3, não há calibração angular a identificar entre o ângulo da patente e a elevação anatômica. O eixo do braço aponta na direção θel − 90°. O ângulo λ do trecho e da alavanca, variável interna da cinemática, relaciona-se com θel por

| λ=θel+90∘+λ0 | (A.1) |
| --- | --- |
| λ0=λpose−180∘+θb,pose, θel,pose=90∘+θb,pose | (A.2) |

em que θb,pose é o ângulo do braço com a horizontal na pose do CAD, positivo acima. A Tabela A.4 resume as convenções e indica o nome de cada grandeza no código e sua correspondência com o capítulo 3. Alguns símbolos do capítulo 3 foram substituídos neste apêndice para evitar dois significados para a mesma letra.

Tabela A.4: Convenções angulares e de sinal do modelo da Ottobock

| Símbolo | Definição | Relação | No código | Correspondência no capítulo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θel | Anteversão do braço | Variável independente, em graus | theta_star | Elevação anatômica θel, Equação (4) |
| λ | Ângulo do trecho e a partir de +x | Equação (A.1) | q | Papel de q, Equação (2), com outra definição |
| λ0 | Defasagem constante entre λ e θel + 90° | Equação (A.2) | delta | Papel de θoff, sem identificação |
| φ | Direção do trecho do elástico ligado a A | Equações (A.9) e (A.10) | psi | Mesmo papel de φ, Equação (8) |
| ℓ | Comprimento do elástico entre A e P | Equações (A.9) e (A.10) | s | Mesmo papel de ℓ, Equação (16) |
| s0 | Valor de ℓ em que o elástico atinge o comprimento livre | Seção A.7 | s0 | Mesmo papel de s0, Equação (18) |
| δ | Extensão elástica | Equação (A.13) | x | Mesmo papel de δ, Equação (19) |
| m | Braço de momento, positivo quando assiste a subida | Equação (A.15) | braco | Sinal oposto ao de m na Equação (20) |
| τ | Torque do elástico | Positivo no sentido de θel crescente | tau | Mesmo sentido de −τ na Tabela 1 |
| τg | Módulo do torque do peso | Equação (A.17) | torque_peso | Equação (24) |

Fonte: elaborada pelo autor.

O torque τ é positivo no sentido anti-horário, que é o de θel crescente; τ > 0 assiste a subida do braço. O torque do peso tem sinal oposto na faixa de 0° a 180°, e as comparações usam seu módulo τg.

O sinal de θb,pose = −7,962° está registrado no código como a confirmar. Com o sinal trocado, λ0 passa a −27,475° e θel,pose a 97,962°; a transição de regime da seção A.6 vai de 19,09° para 35,02°; e, refeito o ajuste da seção A.10, o s0 da curva tracejada vai de 159,944 mm para 279,526 mm e K40 de 0,50185 N/mm para 1,29549 N/mm, com 4 dos 40 pontos ajustados no regime II. Os resultados do apêndice dependem, portanto, da confirmação desse sinal no CAD.

## A.6 Cinemática: equações de circuito e troca de regime (seções 3.4, 3.5 e 3.7)

A ancoragem A do elástico fica na barra 18, e o ponto P, no fim do cotovelo da alavanca solidária ao braço (Figura A.1). O vetor fixo de A a O, a posição de P e a do centro C78 do elemento 78 são

| rAO=C1 u−α1+C2 uγ2, α1=90∘−γ2 | (A.3) |
| --- | --- |
| P=e uλ+C3 uλ+βc, C78=p78 uλ+η78 | (A.4) |
| η78=λ78,pose−λpose | (A.5) |

com A = −rAO. Acima do ângulo de transição, o elástico é retilíneo de A a P (regime I); abaixo dele, encosta no elemento 78 e fica dividido nos trechos de A ao elemento 78 e do elemento 78 a P (regime II). As equações de circuito dos dois regimes são

| rAO+e uλ+C3 uλ+βc−ℓ uφ=0 | (A.6) |
| --- | --- |
| rAO+p78 uλ+η78−ℓ−d78uφ=0 | (A.7) |

em que ℓ é o comprimento total do elástico entre A e P, φ a direção do trecho ligado a A e d78 o comprimento do trecho entre o elemento 78 e P. Como P e o elemento 78 giram juntos com o braço, d78 não depende de λ:

| d78=P−C78=e+C3 uβc−p78 uη78 | (A.8) |
| --- | --- |

Cada regime tem solução fechada, sem procedimento iterativo, porque o lado direito das relações abaixo, a primeira para o regime I e a segunda para o regime II, é conhecido para cada λ:

| ℓ uφ=rAO+P | (A.9) |
| --- | --- |
| ℓ−d78uφ=rAO+C78 | (A.10) |

A troca de regime não é imposta por um ângulo. Ela é detectada pelo sinal do produto vetorial

| κ=P−A×C78−Az | (A.11) |
| --- | --- |

O regime II ocorre quando κ ≥ 0, isto é, quando o elemento 78 ficaria do outro lado da reta de A a P se o elástico não o contornasse. O ângulo de transição λt é a raiz de κ, obtida por bissecção, com a condição de que o elemento 78 fique entre A e P. Para a geometria do CAD, λt = 97,543°, isto é, θel,t = 19,094°; nesse ponto, ℓ = 387,222 mm e m = 5,163 mm nos dois regimes.

Com o elemento 78 sobre o eixo (p78 = 0), configuração preferida pela patente [0099], a transição tem forma fechada:

| λt=atan2rAO,y, rAO,x−ε, ε=atan2C3sinβc, e+C3cosβc | (A.12) |
| --- | --- |

em que ε é o ângulo fixo de OP em relação ao trecho e. Nesse caso, a direção de OP na transição coincide com a de rAO, a reta do elástico passa pelo pivô e o torque no regime II é nulo. Com as demais grandezas do CAD, a Equação (A.12) dá θel,t = 11,765°. As curvas da Figura 16 da patente partem de razão nula entre 14,23° e 14,36° (seção A.9), entre os dois valores do modelo.

Na faixa de 0° a 180° de anteversão, λ varia de 78,449° a 258,449°, e o regime II ocupa θel de 0° a 19,094°. O braço de momento permanece positivo em toda a faixa, com mínimo de 5,163 mm na transição e máximo de 45,866 mm em θel = 109,5°, igual a |OP|: no regime I, a linha de ação passa por P, e m não pode exceder a distância do pivô a esse ponto, teto análogo ao |OA| da seção 3.5. Como m não se anula, não há ponto morto na faixa, ao contrário da seção 3.7. A Tabela A.5 reúne as grandezas do circuito em ângulos representativos.

Tabela A.5: Grandezas do circuito em ângulos representativos (e = 34,785 mm)

| θel (°) | λ (°) | Regime | ℓ (mm) | φ (°) | ℓ − d78 (mm) | m (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 78,449 | II | 389,233 | 77,012 | 337,873 | 6,789 |
| 10,000 | 88,449 | II | 388,112 | 76,884 | 336,752 | 6,025 |
| 19,094 | 97,543 | I | 387,222 | 76,740 |  | 5,163 |
| 30,000 | 108,449 | I | 385,516 | 78,007 |  | 12,720 |
| 60,000 | 138,449 | I | 373,805 | 81,125 |  | 31,271 |
| 90,000 | 168,449 | I | 353,898 | 83,163 |  | 43,353 |
| 82,038 | 160,487 | I | 359,768 | 82,766 |  | 41,004 |
| 120,000 | 198,449 | I | 330,220 | 83,455 |  | 45,076 |
| 150,000 | 228,449 | I | 308,989 | 81,548 |  | 33,783 |
| 180,000 | 258,449 | I | 296,931 | 77,679 |  | 10,762 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: a linha θel = 19,094° é a transição; a linha θel = 82,038° é a pose do CAD.

Figura A.1: Circuito do mecanismo na pose do CAD (regime I, θel = 82,038°) e em θel = 10° (regime II)

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: à direita, ampliação da região do pivô. O traço preto vai de O ao cotovelo e ao ponto P; os quadrados marcam o centro do elemento 78; as linhas pontilhadas indicam o eixo do braço.

## A.7 Força elástica e torque (seção 3.6)

O elástico é tratado como linear e sem massa, com a mesma lei da Equação (19):

| δ=maxℓ−s0, 0, F=Kδ | (A.13) |
| --- | --- |

em que s0 é o valor de ℓ em que o elástico atinge o comprimento livre e K a rigidez. A patente não informa K, o comprimento livre nem a pré-tensão. O código admite três formas de definir s0: constante, igual ao comprimento medido na pose do CAD, ℓpose = 359,768 mm, apenas provisória; por uma pré-tensão Xpre num ângulo θel,pre, com s0 = ℓ(θel,pre) − Xpre, análoga à Equação (18); e ajustada à forma de uma curva da Figura 16 da patente (seção A.10). As duas primeiras usam K = 9 N/mm, valor ilustrativo sem origem documental, e não produzem resultados neste apêndice; a terceira é a adotada.

A força do trecho ligado a A atua em P, no regime I, ou no centro do elemento 78, no regime II, com direção oposta a u(φ):

| τ=b×Vz1000, V=−F uφ, bI=P, bII=C78 | (A.14) |
| --- | --- |

com b = bI no regime I e b = bII no regime II.

No regime II, o trecho entre o elemento 78 e P liga dois pontos do mesmo corpo; as forças que exerce sobre P e sobre o elemento 78 são iguais, opostas e colineares e não contribuem para o torque, o que corresponde à descrição de [0099]. O braço de momento com sinal é

| mI=esinλ−φ+C3sinλ+βc−φ, mII=p78sinλ+η78−φ, τ=Fm1000 | (A.15) |
| --- | --- |

com m = mI no regime I, m = mII no regime II e m > 0 quando o torque assiste a subida. Como no capítulo 3, o fator 1/1000 converte N·mm em N·m; aqui o torque resulta em N·m sempre que K estiver em N/mm. Admitido o elemento 78 pontual e sem atrito, hipótese que a patente não discute, a tração é igual nos dois trechos, e o princípio dos trabalhos virtuais exige

| dℓdλ=−m | (A.16) |
| --- | --- |

com λ em radianos, relação análoga à Equação (17), verificada numericamente nos dois regimes (seção A.12). O sinal negativo vem da convenção de m: o elástico se encurta quando o braço sobe e devolve energia, como descreve [0034].

## A.8 Torque gravitacional (seção 3.8)

O torque do peso é calculado de forma independente da cadeia do elástico. O conjunto que gira com o braço é rígido, e seu centro de massa, a uma distância D de O e a um ângulo aCG do eixo do braço, acompanha θel:

| τg=MgDcosθel−90∘+aCG1000 | (A.17) |
| --- | --- |

Com apenas o membro humano, aCG = 0 e τg = M g D sen θel/1000, com máximo de 10,550 N·m em θel = 90°. A Equação (A.17) mantém aCG para o caso em que o braço do exoesqueleto for incorporado; nesse caso, o máximo se desloca de aCG, e o torque troca de sinal perto dos extremos da faixa.

## A.9 Dados da patente (seções 3.9 e 4.2)

As Figuras 16 e 17 da patente mostram curvas obtidas com o dispositivo [0092]. A abscissa é o ângulo de anteversão, com escala de 0° a 180° e grade a cada 20°. A ordenada não tem rótulo nem valores, apenas linhas de grade: há cinco divisões acima da linha de razão nula e uma abaixo (Figura A.2). Segundo [0092], a ordenada da Figura 16 é uma razão de torques, definida no texto como o torque causado pelo peso do braço dividido pelo torque aplicado pelo dispositivo. As curvas, porém, partem de zero perto de 14° e crescem com o ângulo, e com a definição do texto a razão seria infinita onde o dispositivo não aplica torque. A figura só é coerente com a razão inversa, torque do dispositivo dividido pelo torque do peso, e foi assim tratada; a contradição entre o texto e a figura fica registrada.

Segundo [0093], as três curvas da Figura 16 foram obtidas com um único atuador passivo, com pré-tensões diferentes: quase nula na curva pontilhada e crescente na tracejada e na contínua. A Figura 17 mantém a pré-tensão e desloca o ponto de ataque do atuador, cuja distância ao eixo da articulação cresce da curva pontilhada para a contínua [0094]; o texto descreve a ordenada dessa figura como a força aplicável ao braço, sem outra definição.

Figura A.2: Figura 16 da EP 3 504 033 B1, razão de torques em função da anteversão para três pré-tensões do mesmo atuador

Fonte: OTTOBOCK (2023), Figura 16, p. 31 do documento B1.

Nota: página do documento girada para a orientação de leitura. A patente não traz rótulo nem escala na ordenada.

Os pontos das três curvas foram extraídos pelo autor e estão no arquivo fig16_curvas.csv (Tabela A.6). Segundo o cabeçalho do arquivo, trata-se da segunda extração; a razão em divisões da grade foi obtida dividindo a leitura vertical por 21,1311, a abscissa foi mantida sem correção, e a sobreposição dos pontos à figura teve erro mediano inferior a 0,5 px. O arquivo não informa a imagem nem a resolução usadas na leitura. No documento B1, a figura está gravada a 300 ppp, com cerca de 215,7 px por divisão vertical e 266,2 px para 20° da abscissa. Se o erro de 0,5 px se refere à unidade da leitura vertical, ele corresponde a 0,024 divisão. A incerteza da extração não foi avaliada de forma independente nesta análise.

Foram extraídos 48 pontos da curva tracejada, 47 da pontilhada e 51 da contínua. As três começam com razão ligeiramente negativa, de −0,0067 a −0,0134 divisão, efeito da leitura, e cruzam zero, por interpolação linear entre os dois primeiros pontos, em 14,24° (tracejada), 14,36° (pontilhada) e 14,23° (contínua). A curva pontilhada tem máximo interior de 1,0777 divisão, lido em 4 pontos entre 81,87° e 96,99°, e termina em 0,0134 divisão em 170,82°; as curvas tracejada e contínua crescem até 2,4432 e 4,6319 divisões em 169,80° e 170,28°.

Tabela A.6: Pontos extraídos da Figura 16 da patente (razão em divisões da grade)

| Nº | Tracejada θel (°) | Tracejada razão | Pontilhada θel (°) | Pontilhada razão | Contínua θel (°) | Contínua razão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (14,14) | (−0,0067) | (14,25) | (−0,0067) | (14,04) | (−0,0134) |
| 2 | (15,77) | (0,1071) | (15,66) | (0,0803) | (15,77) | (0,1071) |
| 3 | (17,28) | (0,1941) | (17,17) | (0,1473) | (17,93) | (0,2343) |
| 4 | (18,90) | (0,2610) | (19,66) | (0,2477) | 20,52 | 0,3615 |
| 5 | 21,39 | 0,3615 | 22,25 | 0,3414 | 23,98 | 0,5154 |
| 6 | 25,06 | 0,4886 | 24,63 | 0,4083 | 26,14 | 0,5890 |
| 7 | 29,38 | 0,6225 | 26,79 | 0,4685 | 30,47 | 0,7229 |
| 8 | 33,49 | 0,7296 | 28,73 | 0,5154 | 32,74 | 0,7898 |
| 9 | 36,41 | 0,7831 | 31,33 | 0,5756 | 37,81 | 0,9103 |
| 10 | 38,78 | 0,8367 | 33,06 | 0,6091 | 42,57 | 1,0241 |
| 11 | 41,59 | 0,8902 | 35,65 | 0,6627 | 46,89 | 1,1044 |
| 12 | 44,94 | 0,9438 | 37,70 | 0,6961 | 51,21 | 1,1714 |
| 13 | 48,61 | 1,0040 | 40,94 | 0,7497 | 55,10 | 1,2316 |
| 14 | 52,07 | 1,0509 | 43,97 | 0,7965 | 59,85 | 1,2919 |
| 15 | 55,74 | 1,0911 | 47,53 | 0,8434 | 65,03 | 1,3588 |
| 16 | 59,52 | 1,1379 | 50,23 | 0,8769 | 70,97 | 1,4257 |
| 17 | 62,65 | 1,1781 | 53,36 | 0,9103 | 76,91 | 1,4793 |
| 18 | 66,65 | 1,2115 | 56,60 | 0,9371 | 81,45 | 1,5194 |
| 19 | 70,43 | 1,2383 | 58,65 | 0,9572 | 85,55 | 1,5529 |
| 20 | 74,10 | 1,2651 | 62,00 | 0,9840 | 89,66 | 1,5797 |
| 21 | 77,99 | 1,2919 | 65,03 | 1,0040 | 93,76 | 1,6131 |
| 22 | 81,23 | 1,3119 | 69,24 | 1,0241 | 98,95 | 1,6466 |
| 23 | 84,90 | 1,3253 | 72,48 | 1,0442 | 107,59 | 1,7069 |
| 24 | 88,57 | 1,3454 | 76,69 | 1,0576 | 113,63 | 1,7403 |
| 25 | 92,24 | 1,3588 | 81,87 | 1,0777 | 120,11 | 1,7738 |
| 26 | 96,13 | 1,3789 | 87,49 | 1,0777 | 124,22 | 1,8006 |
| 27 | 100,02 | 1,3856 | 91,81 | 1,0777 | 128,75 | 1,8407 |
| 28 | 103,69 | 1,3990 | 96,99 | 1,0777 | 132,21 | 1,8608 |
| 29 | 107,69 | 1,3990 | 101,74 | 1,0643 | 135,23 | 1,8943 |
| 30 | 111,36 | 1,3990 | 105,63 | 1,0442 | 139,98 | 1,9478 |
| 31 | 115,14 | 1,3990 | 108,87 | 1,0241 | 143,44 | 2,0014 |
| 32 | 118,92 | 1,3990 | 111,24 | 1,0107 | 147,33 | 2,0817 |
| 33 | 122,70 | 1,3923 | 113,40 | 0,9973 | 150,36 | 2,1620 |
| 34 | 126,37 | 1,3923 | 117,29 | 0,9639 | 152,30 | 2,2290 |
| 35 | 130,04 | 1,3856 | 122,90 | 0,9170 | 154,57 | 2,3227 |
| 36 | 133,71 | 1,3789 | 126,79 | 0,8769 | 156,19 | 2,4030 |
| 37 | 137,38 | 1,3789 | 131,10 | 0,8233 | 159,00 | 2,5770 |
| 38 | 140,84 | 1,3722 | 135,42 | 0,7564 | 160,73 | 2,7176 |
| 39 | 145,15 | 1,3789 | 139,42 | 0,6961 | 162,57 | 2,9117 |
| 40 | 148,83 | 1,3923 | 143,41 | 0,6225 | 164,09 | 3,0991 |
| 41 | 152,50 | 1,4190 | 149,24 | 0,5154 | (165,17) | (3,2732) |
| 42 | 155,95 | 1,4726 | 153,99 | 0,4217 | (165,82) | (3,3803) |
| 43 | 159,63 | 1,5663 | 158,52 | 0,3213 | (166,37) | (3,4873) |
| 44 | 162,65 | 1,6935 | 162,08 | 0,2410 | (167,23) | (3,6614) |
| 45 | (165,14) | (1,8608) | (166,29) | (0,1473) | (167,89) | (3,8220) |
| 46 | (166,98) | (2,0282) | (168,99) | (0,0803) | (168,54) | (4,0228) |
| 47 | (168,50) | (2,2423) | (170,82) | (0,0134) | (169,08) | (4,1835) |
| 48 | (169,80) | (2,4432) |  |  | (169,41) | (4,3174) |
| 49 |  |  |  |  | (169,84) | (4,4914) |
| 50 |  |  |  |  | (170,17) | (4,5851) |
| 51 |  |  |  |  | (170,28) | (4,6319) |

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (OTTOBOCK, 2023).

Nota: valores entre parênteses ficam fora da faixa 20° < θel < 165° usada no ajuste (seção A.10).

A Figura 17 não foi digitalizada. A seção A.11 faz apenas uma comparação visual com ela.

## A.10 Identificação dos parâmetros a partir da Figura 16 (seções 3.9, 4.4 e 4.5)

O modelo da razão de torques é

| μθel; s0=δ m1000 τg, r=c μ | (A.18) |
| --- | --- |

em que r é a razão extraída, em divisões, e c um fator de escala. Como τ é linear em K, μ é o torque por unidade de rigidez dividido por τg, e c reúne K e o valor desconhecido de uma divisão da ordenada: c = K/σ, com σ a razão de torques que corresponde a uma divisão. A curva da patente não separa K de σ, e por isso K não é identificável a partir dela. É a mesma limitação discutida na seção 4.6 para o outro mecanismo, aqui explícita na ausência de escala da ordenada.

Em cada curva, foram usados apenas os pontos com 20° < θel < 165°. Abaixo de 20°, perto da transição, o modelo está no regime II e depende da posição do elemento 78; perto de 180°, τg tende a zero e a razão varia rapidamente com o ângulo. Para cada s0, a escala e a soma dos quadrados dos resíduos têm forma fechada:

| c=i​μirii​μi2, SSE=i​cμi−ri2, RMSmaxr=SSE/nmaxiri | (A.19) |
| --- | --- |

O mínimo foi procurado em s0 de 0 a 390 mm, em grade de 0,01 mm, e refinado pelo método de Brent limitado (BRENT, 1973) entre os vizinhos do melhor ponto, com a biblioteca SciPy (VIRTANEN et al., 2020). Valores negativos de s0 não correspondem a um elástico ligado diretamente entre A e P e foram excluídos. A faixa de identificação é o intervalo de s0, na mesma grade, em que a raiz do erro quadrático médio não excede 1,01 vez o mínimo. Os 117 pontos ajustados ficaram todos no regime I. A Tabela A.7 reúne os resultados, e a Figura A.3(a) sobrepõe as curvas ajustadas aos pontos extraídos.

Tabela A.7: Ajuste de s0 a cada curva da Figura 16

| Indicador | Pontilhada | Tracejada | Contínua |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontos usados, n | 40 | 40 | 37 |
| s0 (mm) | 276,556 | 159,944 | 0,000 (limite inferior) |
| Faixa de identificação de s0 (mm) | 271,94 a 280,64 | 143,91 a 173,51 | 0,00 a 4,86 (na borda da grade) |
| Escala c | 2,89897 | 1,55457 | 1,08650 |
| RMS (divisão) | 0,1628 | 0,1116 | 0,1604 |
| RMS/max | 15,11% | 6,59% | 5,17% |
| Erro absoluto médio (divisão) | 0,1419 | 0,0956 | 0,1077 |
| Erro máximo (divisão), em θel | 0,3575, em 162,08° | 0,2595, em 21,39° | 0,3644, em 164,09° |
| Coeficiente de determinação, R2 | 0,5614 | 0,8545 | 0,9387 |
| Zonas de sinal do resíduo | 3 | 3 | 4 |
| δ(90°) (mm) | 77,342 | 193,955 | 353,898 |
| K40 (N/mm), hipótese | 1,25852 | 0,50185 | 0,27504 |
| σ = K40/c, hipótese | 0,4341 | 0,3228 | 0,2531 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: resíduo = cμ − r; RMS/max = raiz do erro quadrático médio dividida pelo maior valor extraído da curva na faixa do ajuste.

A forma da curva fixa s0 apenas dentro da faixa de identificação, de 8,70 mm na curva pontilhada e 29,60 mm na tracejada; na contínua, a faixa encosta no limite s0 = 0. O ajuste é pior que o do capítulo 4: R2 de 0,561 (pontilhada), 0,855 (tracejada) e 0,939 (contínua), contra 0,99839 na Tabela 7, e resíduos em três ou quatro zonas de sinal, o que indica diferença sistemática de forma entre o modelo e as curvas. Na curva pontilhada, o modelo não acompanha a queda da razão acima de 100°, com erro máximo de 0,358 divisão em 162,08°. Na contínua, o mínimo da soma dos quadrados fica no limite s0 = 0, que corresponde a um elástico de comprimento livre nulo no sentido de Herder (2001), e o erro continua a diminuir quando s0 se aproxima desse limite.

Para expressar o torque em N·m, K foi fixado por hipótese de projeto, e não identificado. O alvo é 40% do torque do peso em θel = 90°; o percentual é hipótese do autor, baseada na alegação do fabricante de redução de até 40% da carga no ombro, alegação que não consta da patente nem de fonte cadastrada nas referências. O valor correspondente é

| K40=0,4 τg90∘⋅1000δ90∘ m90∘ | (A.20) |
| --- | --- |

Com a curva tracejada, K40 = 0,50185 N/mm e F(90°) = 97,34 N. O valor de F(90°) é o mesmo nas três curvas por construção: cada uma recebe seu K40, e F(90°) = 0,4 τg(90°)·1000/m(90°) não depende de s0. Sob a mesma hipótese, uma divisão da ordenada corresponderia a σ = 0,323 na curva tracejada, 0,434 na pontilhada e 0,253 na contínua. Como as três curvas compartilham o mesmo eixo na patente, os valores distintos de σ mostram que o alvo de 40% não pode valer para as três ao mesmo tempo.

A patente atribui as três curvas a um único atuador [0093] e as desenha no mesmo eixo, o que implica K e σ comuns e, portanto, um único c. Esse ajuste conjunto foi feito como verificação independente da hipótese do modelo, com c comum e um s0 por curva:

| c=j​i​μijrijj​i​μij2 | (A.21) |
| --- | --- |

com j a curva e i o ponto. Os três valores de s0 foram buscados por descida coordenada na mesma grade, a partir de 125 combinações iniciais, com refinamento de Brent. A Tabela A.8 compara o resultado com os ajustes individuais e com uma força constante, forma limite do modelo quando s0 tende a valores muito negativos; a Figura A.3(b) mostra o ajuste conjunto.

Tabela A.8: Ajuste conjunto com escala comum e ajuste com força constante

| Indicador | Pontilhada | Tracejada | Contínua |
| --- | --- | --- | --- |
| s0, ajuste individual (mm) | 276,556 | 159,944 | 0,000 (limite inferior) |
| s0, ajuste conjunto (mm) | 221,841 | 154,277 | 88,842 |
| RMS/max, ajuste individual | 15,11% | 6,59% | 5,17% |
| RMS/max, ajuste conjunto | 21,62% | 6,60% | 6,57% |
| R2, ajuste conjunto | 0,1013 | 0,8541 | 0,9013 |
| RMS/max, força constante | 35,55% | 12,90% | 3,43% |
| R2, força constante | −1,4289 | 0,4429 | 0,9731 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: no ajuste conjunto, c = 1,5051, comum às três curvas; na força constante, c é ajustado por curva.

O ajuste conjunto ordena os comprimentos de referência como as pré-tensões descritas em [0093]: s0 = 221,841 mm na curva pontilhada, 154,277 mm na tracejada e 88,842 mm na contínua; menor s0 significa maior extensão do elástico em qualquer ângulo. As curvas tracejada e contínua ficam com RMS/max de 6,60% e 6,57%, e a pontilhada passa de 15,11% para 21,62%. Com uma só escala, o modelo linear reproduz a ordem das pré-tensões, mas não a forma da curva de menor pré-tensão. A força constante descreve a curva contínua com RMS/max de 3,43%, menor que os 5,17% do ajuste em s0 = 0, e as outras duas com erros de 35,55% e 12,90%.

A pré-tensão da curva pontilhada, descrita como quase nula [0093], também diverge do modelo. Essa curva exige extensão de 112,68 mm em θel = 0° com o s0 individual e de 167,39 mm com o do ajuste conjunto; nenhuma das duas é pequena diante do curso do elástico na faixa, ℓ(0°) − ℓ(180°) = 92,30 mm. A diferença indica que a relação entre a pré-tensão citada na patente e o s0 do modelo não é direta, o que ocorreria, por exemplo, com um elástico de lei não linear ou com um elemento elástico mais longo que o trecho entre A e P. A questão não pode ser resolvida com os dados disponíveis.

Figura A.3: Pontos extraídos da Figura 16 e razão calculada pelo modelo: (a) escala c por curva; (b) escala c comum às três curvas

Fonte: elaborada pelo autor, a partir da EP 3 504 033 B1 (OTTOBOCK, 2023).

Nota: faixa sombreada: 20° < θel < 165°, usada no ajuste; pontos cinza: fora dessa faixa.

A Tabela A.9 resume a situação dos parâmetros que a patente não publica, no formato da Tabela 6.

Tabela A.9: Parâmetros não publicados, origem e identificabilidade

| Parâmetro | Símbolo | Valor adotado | Origem | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigidez do elástico | K | 0,50185 N/mm | Hipótese de projeto (K40) | Não identificável pela Figura 16, cuja ordenada não tem escala |
| Referência da extensão | s0 | 159,944 mm | Identificado pela forma da curva tracejada | Definido só na faixa de 143,91 a 173,51 mm |
| Excentricidade do ponto de aplicação | e | 34,785 mm | Medida em CAD | Não identificada; varrida na seção A.11 |
| Posição do elemento 78 | p78; η78 | 7,754 mm; 117,450° | Medida em CAD e derivada | Não identificada; a patente prefere p78 = 0 [0099] |
| Defasagem angular | λ0 | −11,551° | Derivada do CAD | Depende do sinal de θb,pose, a confirmar |
| Massa e centro de massa do braço do exoesqueleto |  | Não incluídos | Medida em CAD | Falta a posição do eixo da articulação no Fusion |

Fonte: elaborada pelo autor.

## A.11 Varredura paramétrica da excentricidade e (seções 3.10 e 4.7)

A excentricidade do ponto de aplicação é o parâmetro de ajuste previsto na patente (reivindicação 9; [0044], [0060], [0101]) e o objeto da Figura 17 [0094]. Por isso, o papel de h no capítulo 4 é desempenhado aqui por e. A varredura manteve s0 = 159,944 mm e K = 0,50185 N/mm, isto é, o mesmo elástico, e variou apenas e, de 20 a 50 mm em passo de 0,05 mm, com o acréscimo do valor do CAD, num total de 602 valores. As demais grandezas ficaram congeladas nos valores da Tabela A.2. Como na seção 3.10, trata-se de diagnóstico, e nenhum parâmetro é substituído pelo resultado.

Os três critérios de validade física da seção 3.10, adaptados ao mecanismo, foram atendidos em todos os valores de e: extensão não negativa do elástico em toda a faixa, fechamento dos dois regimes (ℓ > 0 e ℓ − d78 > 0) e trabalho virtual, com resíduo máximo de 7,6 × 10−8 mm/rad. A transição de regime desloca-se de θel = 26,91° (e = 20 mm) para 14,46° (e = 50 mm). A Tabela A.10 e a Figura A.4 mostram a família de curvas para cinco valores de e.

Tabela A.10: Família de curvas em e, com s0 = 159,944 mm e K = 0,50185 N/mm

| e (mm) | d78 (mm) | θel,t (°) | Pico de τ (N·m) | θel do pico (°) | τ(90°) (N·m) | τ/τg em 90° | δmín (mm) | δmáx (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,000 | 42,356 | 23,72 | 3,356 | 100,5 | 3,296 | 0,312 | 146,77 | 220,29 |
| 30,000 | 46,918 | 21,13 | 3,805 | 97,8 | 3,767 | 0,357 | 141,77 | 224,85 |
| 34,785 | 51,360 | 19,09 | 4,242 | 95,6 | 4,220 | 0,400 | 136,99 | 229,29 |
| 40,000 | 56,266 | 17,24 | 4,725 | 93,6 | 4,715 | 0,447 | 131,77 | 234,19 |
| 45,000 | 61,017 | 15,74 | 5,194 | 92,0 | 5,191 | 0,492 | 126,77 | 238,95 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: τ em N·m depende da hipótese K = K40; as posições dos picos e da transição não dependem de K.

Com o aumento de e, o torque cresce em quase toda a faixa, o pico se desloca de 100,5° para 92,0° e a transição ocorre mais cedo. Medido o espalhamento entre as curvas de τ/K, máximo menos mínimo em cada θel, há dois nós, em 15,7° e 174,4°, e a abertura máxima ocorre em 78,6°. As curvas de τ dos valores extremos de e se cruzam em 174,38°.

A Figura 17 da patente não foi digitalizada, e a comparação com ela é visual. Nela, as três curvas partem de perto de 14°; a de maior excentricidade, contínua, atinge o máximo perto de 100°, decresce e cruza as outras duas entre cerca de 155° e 160°, e as três sobem acentuadamente acima de 160°. O texto registra que, acima de cerca de 150°, o andamento difere do da Figura 16 [0094]. No modelo, as curvas de τ/τg da família não apresentam o máximo intermediário seguido de vale da curva contínua da Figura 17, e o cruzamento ocorre perto de 174°. A comparação quantitativa depende da digitalização da Figura 17, da definição de sua ordenada e dos valores de excentricidade, que a patente não informa.

Figura A.4: Família de curvas em e, com s0 = 159,944 mm: (a) torque por unidade de rigidez; (b) razão entre o torque do elástico e o do peso com K = K40

Fonte: elaborada pelo autor.

## A.12 Verificações numéricas (seções 3.11 e 4.3)

O modelo executa as verificações da Tabela A.11 a cada execução, com tolerância declarada, e interrompe o cálculo se alguma for violada. As verificações próprias do cabo e do tambor do capítulo 4, ponto de tangência pelas Equações (10) e (13), ponto morto pela Equação (21) e par da mola, não se aplicam a este mecanismo e foram substituídas pela continuidade na troca de regime e pelo caso limite p78 = 0. Os valores são de e = 34,785 mm, com s0 e K do projeto padrão, em malha de 0,1° de 0° a 180°.

Tabela A.11: Verificações da cadeia de cálculo do modelo da Ottobock

| Verificação | Resíduo máximo |
| --- | --- |
| Equações de circuito do regime I, Equação (A.6) | 1,1 × 10−13 mm |
| Equações de circuito do regime II, Equação (A.7) | 1,1 × 10−13 mm |
| d78 constante em λ, Equação (A.8) | 1,4 × 10−14 mm |
| Fechamento com o comprimento medido na pose do CAD | 1,4 × 10−4 mm |
| Trabalho virtual no regime I, Equação (A.16) | 5,0 × 10−8 mm/rad |
| Trabalho virtual no regime II, Equação (A.16) | 7,6 × 10−8 mm/rad |
| Continuidade de ℓ na transição | 5,7 × 10−14 mm |
| Continuidade de τ/F na transição | 8,6 × 10−13 mm |
| Caso p78 = 0: λt numérico contra a Equação (A.12) | 4,6 × 10−14 rad |
| Caso p78 = 0: ℓ = ¦rAO¦ + ¦OP¦ no regime II | 0 mm |
| Caso p78 = 0: τ no regime II, força unitária | 0 N·mm |
| τ pelo produto vetorial contra τ = F m/1000 | 1,8 × 10−15 N·m |
| Linearidade em K, τ(K) = K τ(K = 1) | 5,3 × 10−15 N·m |
| Ancoragem: s0 igual para todo e (forma ajustada) | 0 mm |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: o fechamento com o CAD é limitado pela resolução de três casas decimais da medida; o trabalho virtual, pelo truncamento da diferença finita centrada em λ, com passo de 10−6 rad.

O modelo verifica ainda que o regime II ocorre exatamente para λ ≤ λt na malha, que o elemento 78 fica entre A e P na transição, que e é argumento obrigatório de toda a cadeia e que dois valores diferentes de e produzem curvas diferentes. Não há, para este modelo, um conjunto de testes automatizados executado com o pytest como o da seção 3.11; as verificações são asserções executadas a cada cálculo.

## A.13 Confronto com o torque gravitacional (seção 4.8)

A forma do torque do elástico pode ser comparada à do peso sem depender de K, normalizando cada curva pelo próprio pico (Figura A.5). Com o s0 da curva tracejada, o pico normalizado do elástico ocorre em θel = 95,6°, contra 90° do peso, e as curvas normalizadas se cruzam em 9,44°, no regime II, e em 92,87°. Entre esses ângulos, a forma do elástico fica abaixo da do peso, com diferença de −0,186 em 20°; acima dele, fica acima, com diferença de +0,133 em 165°, limite da faixa avaliada. Nos extremos da faixa de identificação de s0, o pico vai de 94,7° a 96,6° e o cruzamento, de 92,39° a 93,36°, de modo que essas conclusões não dependem do ponto escolhido dentro da faixa. A posição do pico é compatível com a preferência da patente de que a força de apoio sobre o braço, proporcional ao torque na articulação, seja máxima entre 70° e 120° [0043].

Figura A.5: Torque do elástico e torque do peso normalizados pelos respectivos picos, em função da anteversão

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: faixa sombreada: s0 de 143,91 a 173,51 mm, faixa de identificação da curva tracejada.

Em N·m, a comparação só é possível sob a hipótese K = K40, e por isso a Figura A.6 e a Tabela A.12 descrevem um cenário de projeto, e não o dispositivo comercial. Nesse cenário, o torque do elástico atinge 4,242 N·m em θel = 95,6°, e a razão τ/τg vai de 0,27 em 30° a 0,74 em 170°. A força no elástico varia de 115,07 N, com o braço pendente, a 68,75 N em 180°, e a extensão, de 229,29 mm a 136,99 mm; o elástico permanece tracionado em toda a faixa. A viabilidade dessa extensão depende do elemento elástico, que a patente não especifica.

Tabela A.12: Projeto padrão: s0 = 159,944 mm e K = K40 = 0,50185 N/mm

| θel (°) | λ (°) | Regime | ℓ (mm) | δ (mm) | m (mm) | F (N) | τ (N·m) | τg (N·m) | τ/τg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 88,449 | II | 388,112 | 228,168 | 6,025 | 114,51 | 0,690 | 1,832 | 0,377 |
| 30 | 108,449 | I | 385,516 | 225,573 | 12,720 | 113,20 | 1,440 | 5,275 | 0,273 |
| 60 | 138,449 | I | 373,805 | 213,862 | 31,271 | 107,33 | 3,356 | 9,136 | 0,367 |
| 90 | 168,449 | I | 353,898 | 193,955 | 43,353 | 97,34 | 4,220 | 10,550 | 0,400 |
| 120 | 198,449 | I | 330,220 | 170,276 | 45,076 | 85,45 | 3,852 | 9,136 | 0,422 |
| 150 | 228,449 | I | 308,989 | 149,046 | 33,783 | 74,80 | 2,527 | 5,275 | 0,479 |
| 170 | 248,449 | I | 299,573 | 139,629 | 19,398 | 70,07 | 1,359 | 1,832 | 0,742 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: K40 é hipótese de projeto (seção A.10); τg considera só o membro humano.

Figura A.6: Cenário de projeto: torque do elástico com K = K40, torque do peso do membro humano e alvo de 40%

Fonte: elaborada pelo autor.

Nota: os rótulos indicam τ/τg; a linha pontilhada marca a transição de regime.

Abaixo da transição, em θel < 19,09°, o modelo mantém torque positivo, 0,690 N·m em 10° no cenário de projeto, porque o elemento 78 está a 7,754 mm do eixo. A Figura 16 mostra razão nula abaixo de cerca de 14°, e a patente prefere o elemento 78 sobre o eixo [0099]. A divergência foi mantida no modelo, e não corrigida: ela depende da posição real do elemento 78 e de seu raio de contato, que não estão documentados.

Dentro da faixa de identificação de s0, K40 varia de 0,46353 a 0,53960 N/mm, e o pico de τ, de 4,235 a 4,250 N·m; as razões τ/τg em 30°, 60°, 120° e 150° mudam no máximo 0,022. A escolha final de s0 e K, dentro dessa faixa, é decisão de projeto.

## A.14 Etapas dinâmicas (seção 3.12)

A equação de movimento teria a forma da Equação (27), com θel como coordenada generalizada:

| IO θel=τθel+τg,sθel+Qnc | (A.22) |
| --- | --- |

em que τg,s é o torque do peso com sinal e Qnc reúne os esforços não conservativos. Pela Equação (A.16), a energia elástica Ve = K δ2/2 satisfaz dVe/dλ = −K δ m, de modo que a força generalizada elástica coincide, a menos do fator 1/1000, com o torque da Equação (A.15); esse pré-requisito estático está verificado (Tabela A.11).

A integração não foi executada, pelas razões seguintes. O torque do elástico só está em N·m sob a hipótese K = K40: a unidade deixou de ser o impedimento da seção 3.12, mas a escala resulta de uma hipótese de projeto, e não de dado do dispositivo. O momento de inércia disponível, IO = 0,434676 kg·m2, é só o do membro humano; o braço do exoesqueleto, a alavanca e a braçadeira estão fora pela falta da posição do eixo da articulação no Fusion. Massa e amortecimento do elástico e atrito no elemento 78 e na articulação 20 são desconhecidos, de modo que Qnc não pode ser escrito. O MBDyn não está instalado no ambiente em que esta análise foi executada. Nenhum resultado dinâmico é apresentado, e as condições para executar a etapa estão na seção A.15.

## A.15 Limitações e pendências (seção 4.9)

A Tabela A.13 reúne o que falta para concluir cada etapa, a consequência da ausência e a forma de obter o dado.

Tabela A.13: Pendências da análise da EP 3 504 033 B1

| Pendência | Consequência | Como obter |
| --- | --- | --- |
| Arquivo do modelo em CAD e critério de escala da reconstrução | Grandezas da Tabela A.2 sem conferência independente | Incluir o modelo no repositório e registrar o critério de escala, como na seção 4.1 |
| Sinal de θb,pose | Altera λ0, a transição, s0 e K40 (seção A.5) | Medir no CAD o ângulo do braço na pose, com o sentido positivo declarado |
| Posição do eixo da articulação 20 no referencial do Fusion | Braço do exoesqueleto fora de τg e de IO | Medir o centro do eixo no Fusion e confirmar que os eixos do Fusion são paralelos aos do modelo |
| Rigidez K e escala da ordenada da Figura 16 | K só por hipótese (K40); torque em N·m apenas como cenário | Especificação ou ensaio de força e extensão do elemento elástico, ou documento com a escala da figura |
| Lei do elástico e significado de s0 | Ajuste conjunto não reproduz a curva pontilhada; curva contínua no limite s0 = 0 | Curva de força e extensão do elástico; testar lei não linear ou força inicial |
| Posição e raio de contato do elemento 78 | Torque não nulo abaixo da transição, contra razão nula na Figura 16 | Conferir no CAD; comparar com p78 = 0, preferido em [0099] |
| Procedimento e incerteza da extração da Figura 16 | Incerteza da leitura não avaliada de forma independente | Registrar imagem, resolução e método da extração; repetir a leitura |
| Digitalização da Figura 17 | Efeito de e comparado só visualmente | Digitalizar a Figura 17 e obter os valores de excentricidade |
| Movimento fora do plano sagital | Abdução e articulação esférica 22 não representadas | Modelo espacial, fora do escopo deste apêndice |
| Etapas dinâmicas e MBDyn | Nenhum resultado dinâmico | Resolver as pendências de K, IO e Qnc e instalar o MBDyn |

Fonte: elaborada pelo autor.

## A.16 Síntese

Foram executadas, para a EP 3 504 033 B1, a leitura da arquitetura na patente, a organização das grandezas do CAD com sua origem, a composição inercial do membro humano, as convenções angulares, a cinemática de dois regimes em forma fechada, o torque pelo produto vetorial, o torque gravitacional, o tratamento da Figura 16, a identificação de s0 por curva e conjunta, a varredura de e e as verificações numéricas. A forma das curvas da patente determina s0 dentro de uma faixa, mas não K, que foi fixado por hipótese de projeto. O ajuste conjunto reproduz a ordem das pré-tensões descrita na patente, mas não a forma da curva de menor pré-tensão, e o modelo prevê torque abaixo da transição que a patente não mostra. Ficaram pendentes a conferência do CAD, a posição do eixo da articulação no Fusion, o sinal do ângulo do braço na pose, a rigidez do elástico, a digitalização da Figura 17 e as etapas dinâmicas.

## REFERÊNCIAS DO APÊNDICE A

As referências citadas no apêndice e já cadastradas no trabalho estão na lista de referências. As referências a seguir são usadas apenas no apêndice.

BRENT, R. P. Algorithms for minimization without derivatives. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, [S.l.], v. 17, n. 3, p. 261-272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.